OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej Brzostowiec – Ługowice na długości 900,00 m, na terenie Gminy i Miasta Mogielnica.

I Zakres robót objętych zamówieniem

- Profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonane mechanicznie w gruncie kat. III  pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

- Wykonanie podbudowy z tłucznia grubości 10 cm na odcinkach gdzie istniejąca podbudowa ma szerokość mniejszą niż 5,00 m, wraz z wykonaniem koryta i odwiezieniem gruntu

- Wyrównanie (wzmocnienie) istniejącej podbudowy kruszywem  łamanym \

( tłuczniem) z nadaniem profilu podłużnego i poprzecznego (daszkowy-2%),  warstwą grubości 10 cm na całej szerokości jezdni

- Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej, dla

KR-1, w ilości 100 kg/m2 , na całej szerokości jezdni wraz ze skropieniem bitumem podbudowy.

- Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej na

szer. 4,80 m, dla KR-1, grubości 4 cm wraz z oczyszczeniem warstwy wyrównawczej.

6.  Wyprofilowanie poboczy wraz z lokalnym uzupełnieniem gruntem z koryta pod poszerzenie

Ceny ofertowe obejmują:

Ad.1- Wytyczenie trasy, profilowanie (do profilu daszkowego) i zagęszczenie podłoża wykonane    mechanicznie w gruncie kat. III  pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, na szerokości 5,00 m

Ad.2- wykonanie koryta na poszerzeniach i wykonanie podbudowy z tłucznia wraz z jej zagęszczeniem oraz odwiezieniem wydobytego gruntu,

- dowiezienie tłucznia

Ad.3- wyrównanie- wzmocnienie istniejącej podbudowy tłuczniem (klińcem) z nadaniem profilu podłużnego i poprzecznego (2%-daszkowy), na szerokości 5,00 m

- dowiezienie materiałów.

Ad.4- skropienie bitumem podbudowy

- wykonanie warstwy wyrównawczo- wzmacniającej z mieszanki mineralno-asfaltowej, dla KR-1 w ilości śred.100 kg/m2

- dowiezienie masy bitumicznej

Ad.5- wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej, grubości 4 cm, po oczyszczeniu warstwy wyrównawczej

- dowiezienie masy bitumicznej

Ad.6- Wyprofilowanie poboczy wraz z lokalnym uzupełnieniem gruntem z  koryta pod poszerzenie

- uporządkowanie terenu budowy, wyrównanie poboczy gruntowych

- oznakowanie robót

Technologia wykonania robót wg SST. Szacunkowe ilości zaplanowanych robot określone zostały w formularzu Kosztorysu Ofertowego