OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Armii Krajowej w Mogielnicy na długości 670,0 m (droga powiatowa Mogielnica – Główczyn)

I Zakres robót objętych zamówieniem

1. Wykonanie warstwy wyrównawczo-wzmacniającej z mieszanki mineralno-asfaltowej, dla KR-1, w ilości 75 kg/m2 , na całej szerokości jezdni wraz z oczyszczeniem i skropieniem bitumem podbudowy.

2.Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej na

szer. 7,10 i 5,00 m, dla     KR-1, grubości  4 cm wraz z oczyszczeniem warstwy wyrównawczej.

3. Wyprofilowanie poboczy szer. 0,75 m do spadku 8 % wraz z wzmocnieniem kruszywem łamanym warstwą grub. 5cm

4. Wykonanie rowów ( oczyszczenie z namułu) po obu stronach drogi na całej długości odcinka po uprzednim wykarczowaniu krzaków i poszycia z pasa drogowego

Ceny ofertowe obejmują:

Ad.1- wytyczenie trasy, oczyszczenie i skropienie bitumem istniejącej nawierzchni

- wykonanie warstwy wyrównawczo- wzmacniającej z mieszanki mineralno-asfaltowej, dla KR-1  w ilości 75 kg/m2

- dowiezienie masy bitumicznej

Ad.2- wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej dla KR-1, grubości 4 cm,  po oczyszczeniu warstwy wyrównawczej

- dowiezienie masy bitumicznej

Ad.3- wyprofilowanie poboczy do spadku 8 % wraz z wzmocnieniem kruszywem łamanym i zagęszczeniem

- dowiezienie materiałów

Ad.4. -wykarczowanie krzaków i poszycia z pasa drogowego

-wykonanie rowów wraz z profilowaniem dna i skarp

- wywiezienie urobku na odkład

- uporządkowanie terenu budowy

- oznakowanie robót

Technologia wykonania robót wg SST.

Szacunkowe ilości zaplanowanych robót określone zostały w formularzu Kosztorysu Ofertowego