# Kosztorys ofertowy

- na przebudowę drogi gminnej Brzostowiec – Ługowice

- w  istniejącym pasie drogowym, na długości 900,00 m

| Lp. | Numer SST | Wyszczególnienie Elementów Rozliczeniowych | Jednostka |  | Cena Jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nazwa | Ilość |  |  |
|  | D-01.00.00 | I. Roboty przygotowawcze CPV 45100000-8 |  |  |  |  |
| 1. | 01.01.01 | Roboty pomiarowe związane z budową drogi w terenie równinnym | km | 0,900 |  |  |
|  | D-04.00.00 | II. Podbudowa CPV 45233000-9 |  |  |  |  |
| 2. | 04.01.01 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonane mechanicznie w gruncie kat. III pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 4500,0 |  |  |
| 3. | 04.01.01 | Wykonanie koryta pod poszerzenie podbudowy tłuczniowej głęb. średnio 10 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem pod łoża, z odwiezieniem gruntu na poszerzenie nasypu i uzupełnienie zaniżonych poboczy | m2 | 140,0 |  |  |
| 4. | 04.04.02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego (tłucznia) na poszerzeniach, grub.10 cm Jak w poz.3 | m2 | 140,0 |  |  |
| 5. | 04.08.04 | Wykonanie wzmocnienia istniejącej podbudowy materiałem kamiennym o frakcji 0-31,5 mm z nadaniem profilu podłużnego i spadków poprzecznych warstwą grub.10 cm | m2 | 4500,0 |  |  |
| 6. | 04.03.01 | Skropienie podbudowy lepiszczem asfaltowym w ilości 0,5 kg/m2 | m2 | 4500,0 |  |  |
|  | D-05.00.00 | III. Nawierzchnia CPV 45233000-9 |  |  |  |  |
| 7. | 05.03.05 | Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej otaczanej na gorąco grubości 4 cm , dla KR-1 | m2 | 4500,0 |  |  |
| 8. | 05.03.05 | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej grubości 4 cm , dla KR-1 | m2 | 4320,0 |  |  |
|  | D-06.00.00 | IV. Roboty wykończeniowe CPV 45100000-8 |  |  |  |  |
| 9. | 06.03.01 | Plantowanie i uzupełnienie poboczy gruntem z wyrównaniem do spadku 7% i zagęszczeniem. Grunt kat.III | m2 | 1350,0 |  |  |
|  |  | Razem |  |  |  |  |
|  |  | Podatek VAT – 23 % |  |  |  |  |
|  |  | Ogółem |  |  |  |  |

Słownie  zł:

Podpis: