# Kosztorys ofertowy

- na wykonanie odnowy nawierzchni  drogi gminnej

- przez wieś Dobiecin dług. 0,707 km

| Lp. | Numer SST | Wyszczególnienie Elementów Rozliczeniowych | Jednostka |  | Cena Jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nazwa | Ilość |  |  |
|  | D-01.00.00 | I. Roboty przygotowawcze CPV 45100000-8 |  |  |  |  |
| 1. | 01.01.01 | Roboty pomiarowe związane z budową drogi w terenie równinnym | km | 0,707 |  |  |
|  | D-04.00.00 | II. Podbudowa – CPV 45233000-9 |  |  |  |  |
| 2. | 04.01.01 | Wykonanie koryta głębokości 27 cm pod podbudowę nawierzchni wraz z rozbiórką zniszczonej podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem grub.15 cm , profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, z odwiezieniem gruntu na odkład | m2 | 291,5 |  |  |
| 3. | 04.02.01 | Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej z piasku , grub.10 cm | m2 | 291,5 |  |  |
| 4. | 04.04.02 | Wykonanie podbudowy z tłucznia, grub.15 cm | m2 | 291,5 |  |  |
| 5. | 04.08.01 | Wyrównanie podbudowy masą mineralno- asfaltową w ilości 50 kg/m2 | t | 14,6 |  |  |
| 6. | 04.08.01 | Wyrównanie- wzmocnienie deformacji istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym przy średniej grub. 5,0 cm | m3 | 12,74 |  |  |
| 7. | 04.03.01 | Mechaniczne oczyszczenie istniejącej nawierzchni | m2 | 3687,4 |  |  |
| 8. | 04.03.01 | Skropienie istniejącej nawierzchni lepiszczem asfaltowym w ilości 0,5 kg/m2 | m2 | 3687,4 |  |  |
| 9. | 05.03.05 | Wyrównanie – wzmocnienie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno- asfaltową otaczaną na gorąco w ilości 100 kg/m2 , dla KR-1 | t | 363,1 |  |  |
|  | D-05.00.00 | III. Nawierzchnia – CPV 45233000-9 |  |  |  |  |
| 10. | 05.03.05 | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej grubości 5 cm , dla KR-1 | m2 | 3546,0 |  |  |
| Lp. | Numer SST | Wyszczególnienie Elementów Rozliczeniowych | Jednostka |  | Cena Jedn. | Wartość |
|  |  |  | Nazwa | Ilość |  |  |
|  | D-06.00.00 | IV. Roboty wykończeniowe - CPV 45100000-8 |  |  |  |  |
| 11. | 06.04.01 | Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, grubość namułu 20 cm | m | 1400,0 |  |  |
| 12. | 06.03.01 | Uzupełnienie poboczy gruntem z wyrównaniem do spadku 7% i zagęszczeniem. Grunt kat. III. | m3 | 42,0 |  |  |
|  | D-07.00.00 | V. Oznakowanie -CPV 45233280-5 |  |  |  |  |
| 13. | 07.02.01 | Ustawienie słupków z rur stalowych śred. 50 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami | szt | 1 |  |  |
| 14. | 07.02.01 | Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych odblaskowych wraz z ich wykonaniem A-7 - szt.1 (Znaki: A-7 -900 mm ) | szt | 2 |  |  |
|  |  | Razem |  |  |  |  |
|  |  | Podatek VAT – 23 % |  |  |  |  |
|  |  | Ogółem |  |  |  |  |

Słownie:

Podpis: