- Przedmiar robót

- do kosztorysu na wykonanie przebudowy drogi gminnej

- przez wieś  Wężowiec na dług. 1,180 km (dz. nr  85)

| Lp | SST |  | Wyszczególnienie robót 1okalizacja.i obliczenia |  | Jedn. |  | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D-01.00.00 |  |  | I. Roboty przygotowawcze CPV 45100000-8 |  |  |  |  |
| 1. | 01.01.01 |  |  | Roboty pomiarowe związane z budową drogi w terenie równinnym |  | km | 1,180 |  |
|  | D-04.00.00 |  |  | II. Podbudowa - CPV 45233000-9 |  |  |  |  |
| 2. | 04.01.01 |  |  | Wykonanie koryta pod poszerzenie istniejącej nawierzchni głębokości 42 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, z odwiezieniem gruntu na odkład i uzupełnienie zaniżonych poboczy 100,0*(0,70+0,50)*0,5+100,0*0,50+100,0*0,50*0,5+80,0*0,60*0,5+8,0+5,80*2,00= 968,60 m2 |  | m2 | 968,60 |  |
| 3. | 04.02.01 |  |  | Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej z piasku , grub.15 cm na poszerzeniach -jak w poz. 2 |  | m2 | 968,60 |  |
| 4. | 04.04.02 |  |  | Wykonanie podbudowy z tłucznia, grub.20 cm jak w poz. 2 |  | m2 | 968,60 |  |
| 5. | 04.08.01 |  |  | Wyrównanie poszerzenia nawierzchni masą mineralno- asfaltową w ilości 50 kg/m2 968,6*0,050=48,43 t |  | t | 48,43 |  |
| 6. | 04.03.01 |  |  | Mechaniczne oczyszczenie istniejącej nawierzchni i poszerzenia 1180,0*5,60+3*7,74+5,00*6,00=6661,22 m2 |  | m2 | 6661,22 |  |
| 7. | 04.03.01 |  |  | Skropienie podbudowy lepiszczem asfaltowym w ilości 0,5 kg/m2 Jak w poz.6 |  | m2 | 6661,22 |  |
| 8. | 05.03.05 |  |  | Wykonanie warstwy wyrównawczo-wzmacniającej z mieszanki mineralno-asfaltowej otaczanej na gorąco w ilości 100 kg/m2 , dla KR-3 Jak w poz. 6 |  | m2 | 6661,22 |  |
|  | D-05.00.00 |  |  | III. Nawierzchnia - CPV 45233000-9 |  |  |  |  |
| 13. |  |  |  | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej grubości 4 cm , dla KR-1 |  | m2 |  |  |
| 9. |  | 05.03.05 |  | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej grubości 4 cm , dla KR-3 1180,0*5,50+3*7,74+5,00*6,00=6543,82 m2 |  | m2 | 6543,82 |  |
|  | D-06.00.00 |  |  | IV. Roboty wykończeniowe - CPV 45100000-8 |  |  |  |  |
| 10. | 06.04.01 |  |  | Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, grubość namułu 20 cm 600,0m |  | m | 600,0 |  |
| 11. | 06.03.01 |  |  | Uzupełnienie poboczy gruntem z wykopu z wyrównaniem do spadku 8% i zagęszczeniem. 1180,0*2*0,75=1770,00 m2 |  | m2 | 1770,0 |  |
|  | D-07.00.00 |  |  | V. Oznakowanie -CPV 45233280-5 |  |  |  |  |
| 12. | 07.02.01 |  |  | Ustawienie słupków z rur stalowych śred. 50 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami |  | szt | 2 |  |
| 13. | 07.02.01 |  |  | Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych odblaskowych wraz z ich wykonanie A-1 – szt.1;A-2 – szt. 1 (Znaki: A-750 mm ) |  | szt | 2 |  |