OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej

- przez wieś WĘŻOWIEC na długości 1180 m  ( dz. nr 85 )

- na terenie Gminy i Miasta Mogielnica.

I Zakres robót objętych zamówieniem

- Wykonanie  poszerzenia podbudowy  istniejącej nawierzchni asfaltowej do szerokości

5,80 m na odcinkach gdzie istniejąca podbudowa ma szerokość mniejszą niż 5,60 m ( konstrukcja poszerzenia: 15 cm – warstwa odsączająca z piasku, 20 cm- tłuczeń , masa mineralno – asfaltowa w  ilości 50 kg/ m2 )  wraz z wykonaniem  wykopu głębokości 42 cm.

2. Wykonanie warstwy wyrównawczo-wzmacniającej z mieszanki mineralno-asfaltowej, średnio ziarnistej, żwirowo - grysowej, dla KR-3, w ilości 100 kg/m2 , na całej szerokości jezdni ( 5,60 m) wraz z oczyszczeniem i skropieniem bitumem podbudowy.

3.Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej, średnio ziarnistej, żwirowo - grysowej na szer. 5,50 m, dla KR-3, grubości  4 cm wraz z oczyszczeniem warstwy wyrównawczej.

4. Oczyszczenie rowów z namułu grub. 20 cm na odcinkach  rowu istniejącego i na doprowadzeniu do istniejącego przepustu wraz z profilowaniem dna i skarp

5. Uzupełnienie  poboczy gruntem z wykopu z wyrównaniem do spadku 8 % na szer. 0,75 m wraz z zagęszczeniem.

6. Oznakowanie pionowe drogi

Ceny ofertowe obejmują:

Ad.1- wytyczenie trasy, wykonanie koryta i wykonanie konstrukcji poszerzenia oraz odwiezienie nadmiaru wydobytego gruntu,

- dowiezienie materiałów

Ad.2- oczyszczenie i skropienie bitumem istniejącej nawierzchni

- wykonanie warstwy wyrównawczo- wzmacniającej z mieszanki mineralno-asfaltowej, dla KR-3

w ilości 50 kg/m2

- dowiezienie masy bitumicznej

Ad.3- wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej dla KR-3, grubości 4 cm,

po oczyszczeniu warstwy wyrównawczej

- dowiezienie masy bitumicznej

Ad.4  Oczyszczenie rowów z namułu grub. 20 cm na odcinkach  rowu istniejącego i na doprowadzeniu do istniejącego przepustu wraz z profilowaniem dna i skarp

- wywiezienie urobku na odkład

Ad.5- Uzupełnienie  poboczy gruntem z wykopu z wyrównaniem do spadku 8 % na szer. 0,75 m wraz z zagęszczeniem.

- dowiezienie materiałów

Ad. 6. Ustawienie słupków w wykonanym wykopie z trwałym umocnieniem oraz umocowanie znaków drogowych

- dowiezienie materiałów

- uporządkowanie terenu budowy

- oznakowanie robót

Technologia wykonania robót wg SST. Szacunkowe ilości zaplanowanych robót określone zostały w formularzu Kosztorysu Ofertowego