`

# Kosztorys Ofertowy

- na wykonanie przebudowy drogi gminnej

- we wsi Brzostowiec na długości 182,0 m

- ( dz. nr 207 )

| Lp. | Numer SST | Wyszczególnienie Elementów Rozliczeniowych | Jednostka |  | Cena Jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nazwa | Ilość |  |  |
|  | D-01.00.00 | - Roboty przygotowawcze CPV 45100000-8 |  |  |  |  |
| 1. | 01.01.01 | Roboty pomiarowe związane z budową drogi w terenie równinnym | km | 0,182 |  |  |
|  | 03.00.00 | II. Odwodnienie – CPV 45230000-8 |  |  |  |  |
| 2. | 03.02.01 | Regulacja pionowa zaworów wodociągowych | szt | 4 |  |  |
|  | D-04.00.00 | III. Podbudowa CPV 45233000-9 |  |  |  |  |
| 3. | 04.01.01 | Wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie kat. III, głęb. średnio 30 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, z odwiezieniem gruntu na odkład, na odległość do 3 km | m2 | 883,27 |  |  |
| 4. | 04.02.01 | Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej z piasku , grub.10 cm w korycie | m2 | 883,27 |  |  |
| 5. | 04.04.02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego (tłucznia), grub.12 cm , | m2 | 883,27 |  |  |
| 6. | 04.01.01 | Wykonanie koryta pod nawierzchnię zjazdów głęb. średnio 25 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, z odwiezieniem gruntu na odkład, na odległość do 3 km | m2 | 106,85 |  |  |
| 7. | 04.02.01 | Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej z piasku , grub.10 cm na zjazdach | m2 | 106,85 |  |  |
| 8. | 04.04.02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego na zjazdach warstwą grub. 10 cm, | m2 | 106,85 |  |  |
| 9. | 04.03.01 | Skropienie podbudowy lepiszczem asfaltowym w ilości 0,5 kg/m2 | m2 | 883,27 |  |  |
|  | D-05.00.00 | IV. Nawierzchnia CPV 45233000-9 |  |  |  |  |
| 10. | 05.03.05 | Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej otaczanej na gorąco grubości 3 cm , dla KR-1 | m2 | 850,51 |  |  |
| 11. | 05.03.05 | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej grubości 4 cm , dla KR-1 | m2 | 828,67 |  |  |
| 12. | 05.03.05 | Wykonanie nawierzchni na zjazdach, warstwy ścieralnej, z mieszanki mineralno-asfaltowej grubości 5 cm , dla KR-1 | m2 | 105,0 |  |  |
|  | D-06.00.00 | V. Roboty wykończeniowe CPV 45100000-8 |  |  |  |  |
| 13. | 06.03.01 | Uzupełnienie poboczy gruntem z dokopu z wyrównaniem do spadku 8%, profilowaniem i zagęszczeniem. Grunt kat. III. | m3 | 9,1 |  |  |
| Lp. | Numer SST | Wyszczególnienie Elementów Rozliczeniowych | Jednostka |  | Cena Jedn. | Wartość |
|  |  |  | Nazwa | Ilość |  |  |
|  | D-07.00.00 | VI. Oznakowanie CPV 45233280-5 |  |  |  |  |
| 14. | 07.02.01 | Ustawienie słupków z rur stalowych śred. 50 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami | szt | 1 |  |  |
| 15. | 07.02.01 | Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych odblaskowych wraz z ich wykonaniem A-7 - szt. 1; (Znak: A-7 -900 mm, ) | szt | 1 |  |  |
|  |  | Razem |  |  |  |  |
|  |  | Podatek VAT – 23 % |  |  |  |  |
|  |  | Ogółem |  |  |  |  |

Słownie  zł

Podpis