# Kosztorys  ofertowy

- na wykonanie nawierzchni asfaltowej

- na ul. Modrzewiowej ( przy lesie ) w Mogielnicy na długości 300,0 m

| Lp. | Numer SST | Wyszczególnienie Elementów Rozliczeniowych | Jednostka |  | Cena Jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nazwa | Ilość |  |  |
|  | 01.00.00 | I. Roboty przygotowawcze CPV 45100000-8 |  |  |  |  |
| 1. | 01.01.01 | Roboty pomiarowe związane z budową drogi w terenie równinnym | km | 0,300 |  |  |
|  | 02.00.00 | II. Roboty ziemne - CPV 45100000-8 |  |  |  |  |
| 2. | 02.01.01 | Wykonanie rowu odwadniającego głębokości 30 cm z odwiezieniem urobku na pobocza i odkład | m3 | 46,0 |  |  |
|  | 03.00.00 | III. Przepusty CPV 45230000-8 |  |  |  |  |
| 3. | 03.01.01 | Wykonanie części przelotowej przepustu z rur PEHD średnicy 40 cm na ławie betonowej wraz z zasypaniem wykopu i zagęszczeniem | m | 6,0 |  |  |
| 4. | 03.01.0 | Wykonanie ścianek czołowych przy przepuście śred. 40 cm oraz umocnienie dna wlotu i wylotu | m3 | 0,72 |  |  |
|  | 04.00.00 | IV. Podbudowa CPV 45233000-9 |  |  |  |  |
| 5. | 04.08.01 | Wyrównanie- wzmocnienie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym przy średniej grub. 6 cm | m3 | 57,6 |  |  |
| 6. | 04.04.02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego (tłucznia), grub.15 cm , na mijankach | m2 | 150,0 |  |  |
| 7. | 04.03.01 | Skropienie podbudowy lepiszczem asfaltowym w ilości 0,5 kg/m | m2 | 1110,0 |  |  |
|  | 05.00.00 | V. Nawierzchnie CPV 45233000-9 |  |  |  |  |
| 8. | 05.03.05 | Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej otaczanej na gorąco grubości 3 cm , dla KR-1 | m2 | 1080,0 |  |  |
| 9. | 05.03.05 | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej żwirowo-grysowej grubości 4 cm , dla KR-1 | m2 | 1050,0 |  |  |
|  | 06.00.00 | VI. Roboty wykończeniowe CPV 45100000-8 |  |  |  |  |
| 10. | 06.03.01 | Uzupełnienie poboczy gruntem z wykopu z wyrównaniem do spadku 8% i zagęszczeniem. Grunt kat.III. | m3 | 42,0 |  |  |
|  | 07.00.00 | VII. Oznakowanie CPV 45233280-5 |  |  |  |  |
| 11. | 07.02.01 | Ustawienie słupków z rur stalowych ocynkowanych śred. 50 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami | szt | 1 |  |  |
| 12. | 07.02.01 | Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych odblaskowych: A-7 - szt.1 ( Znaki średnie: A-900 mm ) | szt | 1 |  |  |
|  |  | Razem |  |  |  |  |
|  |  | Podatek VAT – 23 % |  |  |  |  |
|  |  | Ogółem |  |  |  |  |

Słownie:

Podpis: