OBLICZENIA STATYCZNE

Poz.1 Zebranie podstawowych obciążeń

Poz.1.1 Dach

| zestawienie obciążeń |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| blacha | 0,1*1 | 0,10 |  | 1,1 | 0,11 | kPa |
| deskowanie | 0,025*6 | 0,15 |  | 1,2 | 0,18 | kPa |
| krokwie | 0,08*0,16*6 | 0,08 |  | 1,1 | 0,08 | kPa |
|  |  | 0,33 |  | 1,15 | 0,37 | kPa |

Obciążenie śniegiem - strefa 2

Sk=0,9*1,2=1,08 kPa; So=1,08*1,5=1,62 kPa;

Obciążenie wiatrem - strefa I

W=(0,25*1,0)*0,25*1,8=0,11 kPa; Wo=0,11*1,5=0,17 kPa;

Poz.2 Konstrukcja drewniana

NAZWA: altana

PRZEKROJE PRĘTÓW:

PRĘTY UKŁADU:

Typy prętów: 00 - sztyw.-sztyw.;  01 - sztyw.-przegub;

10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub

22 - cięgno

------------------------------------------------------------------

Pręt: Typ: A:  B:     Lx[m]:   Ly[m]:  L[m]:  Red.EJ: Przekrój:

------------------------------------------------------------------

1   00    1   8     0,000    2,520   2,520  1,000   2 B 16,0x16,0

2   01    8   2     0,000    0,400   0,400  1,000   2 B 16,0x16,0

3   10    3   9     0,000   -0,400   0,400  1,000   2 B 16,0x16,0

4   00    9   4     0,000   -2,520   2,520  1,000   2 B 16,0x16,0

5   00    2  10     0,344    0,204   0,400  1,000   1 B 18,0x8,0

6   01   10   5     2,906    1,716   3,375  1,000   1 B 18,0x8,0

7   10    5  11     2,906   -1,717   3,375  1,000   1 B 18,0x8,0

8   00   11   3     0,344   -0,203   0,399  1,000   1 B 18,0x8,0

9   00    3   6     0,809   -0,478   0,940  1,000   1 B 18,0x8,0

10   00    7   2     0,820    0,500   0,960  1,000   1 B 18,0x8,0

11   11   11   9     0,344   -0,603   0,694  1,000   1 B 18,0x8,0

12   11    8  10     0,344    0,604   0,695  1,000   1 B 18,0x8,0

------------------------------------------------------------------

WIELKOŚCI PRZEKROJOWE:

------------------------------------------------------------------

Nr. A[cm2] Ix[cm4] Iy[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm]   Materiał:

------------------------------------------------------------------

1   144,0    3888     768     432    432   18,0 72 Drewno C30

2   256,0    5461    5461     683    683   16,0 73 Drewno C35

------------------------------------------------------------------

STAŁE MATERIAŁOWE:

------------------------------------------------------------------

Materiał:      Moduł E:    Napręż.gr.:    AlfaT:

[N/mm2]      [N/mm2]       [1/K]

------------------------------------------------------------------

72 Drewno C30         12       30,000     5,00E-06

73 Drewno C35         13       35,000     5,00E-06

------------------------------------------------------------------

OBCIĄŻENIA:

OBCIĄŻENIA:                ([kN],[kNm],[kN/m])

------------------------------------------------------------------

Pręt:  Rodzaj:      Kąt:     P1(Tg):   P2(Td):    a[m]:   b[m]:

------------------------------------------------------------------

Grupa:  A  ""                            Zmienne    f= 1,15

5    Liniowe       0,0       0,530     0,530     0,00    0,40

6    Liniowe       0,0       0,530     0,530     0,00    3,37

7    Liniowe       0,0       0,530     0,530     0,00    3,38

7    Skupione      0,0       0,500               0,00

8    Liniowe       0,0       0,530     0,530     0,00    0,40

9    Liniowe       0,0       0,530     0,530     0,00    0,94

10    Liniowe       0,0       0,530     0,530     0,00    0,96

Grupa:  S  ""                            Zmienne    f= 1,50

5    Liniowe-Y     0,0       1,730     1,730     0,00    0,40

6    Liniowe-Y     0,0       1,730     1,730     0,00    3,37

7    Liniowe-Y     0,0       1,150     1,150     0,00    3,38

8    Liniowe-Y     0,0       1,150     1,150     0,00    0,40

9    Liniowe-Y     0,0       1,150     1,150     0,00    0,94

10    Liniowe-Y     0,0       1,730     1,730     0,00    0,96

10    Liniowe    -148,6       0,000     0,000     0,00    0,96

Grupa:  W  ""                            Zmienne    f= 1,50

1    Liniowe      90,0       0,500     0,500     0,00    2,52

2    Liniowe      90,0       0,500     0,500     0,00    0,40

3    Liniowe     -90,0      -0,300    -0,300     0,00    0,40

4    Liniowe     -90,0      -0,300    -0,300     0,00    2,52

5    Liniowe      30,6       0,180     0,180     0,00    0,40

6    Liniowe      30,6       0,180     0,180     0,00    3,37

7    Liniowe     -30,6       0,180     0,180     0,00    3,38

8    Liniowe     -30,6       0,180     0,180     0,00    0,40

------------------------------------------------------------------

==================================================================

W  Y  N  I  K  I

Teoria I-go rzędu

Kombinatoryka obciążeń

==================================================================

OBCIĄŻENIOWE WSPÓŁ. BEZPIECZ.:

------------------------------------------------------------------

Grupa:                              Znaczenie:     d:    f:

------------------------------------------------------------------

Ciężar wł.                                               1,10

A -""                              Zmienne    1   1,00   1,15

S -""                              Zmienne    1   1,00   1,50

W -""                              Zmienne    1   1,00   1,50

------------------------------------------------------------------

RELACJE GRUP OBCIĄŻEŃ:

------------------------------------------------------------------

Grupa obc.:                     Relacje:

------------------------------------------------------------------

Ciężar wł.                      ZAWSZE

A -""                           ZAWSZE

S -""                           EWENTUALNIE

W -""                           EWENTUALNIE

------------------------------------------------------------------

KRYTERIA KOMBINACJI OBCIĄŻEŃ:

------------------------------------------------------------------

Nr:    Specyfikacja:

------------------------------------------------------------------

1      ZAWSZE     :

EWENTUALNIE: A+S+W

------------------------------------------------------------------

MOMENTY-OBWIEDNIE:

TNĄCE-OBWIEDNIE:

NORMALNE-OBWIEDNIE:

SIŁY PRZEKROJOWE - WARTOŚCI EKSTREMALNE:  T.I rzędu

Obciążenia obl.: Ciężar wł.+"Kombinacja obciążeń"

------------------------------------------------------------------

Pręt: x[m]:    M[kNm]:    Q[kN]:    N[kN]:  Kombinacja obciążeń:

------------------------------------------------------------------

1   0,000      6,185*   -4,531   -13,926   AS

2,520     -5,233*   -4,531   -13,586   AS

2,520     -4,930    -4,538*  -14,285   ASW

2,520     -1,548    -1,429    -3,624*  A

0,000      4,123    -2,648   -14,626*  ASW

2   0,400     -0,000*   13,081    17,417   AS

0,000     -5,233*   13,081    17,363   AS

0,400     -0,000    13,081*   17,417   AS

0,000     -5,233    13,081*   17,363   AS

0,400     -0,000    13,081    17,417*  AS

0,000     -1,246     3,264     3,953*  AW

3   0,000      0,000*  -14,118    21,041   ASW

0,400     -5,611*  -13,938    20,987   ASW

0,000      0,000   -14,118*   21,041   ASW

0,000      0,000   -14,118    21,041*  ASW

0,400     -1,552    -3,880     5,723*  A

4   2,520      8,462*    6,152   -12,607   ASW

0,000     -5,611*    5,018   -12,266   ASW

2,520      8,462     6,152*  -12,607   ASW

0,000     -1,552     1,429    -3,608*  A

2,520      8,462     6,152   -12,607*  ASW

5   0,000     -0,269*   -3,542     6,599   A

0,400     -5,622*  -11,705    22,150   AS

0,400     -5,622   -11,705*   22,150   AS

0,400     -5,622   -11,705    22,150*  AS

0,000     -0,269    -2,498     4,927*  AW

6   2,320      1,770*   -0,212    -5,927   ASW

0,000     -5,622*    5,904    -8,748   AS

0,000     -5,226     6,242*   -9,368   ASW

3,375     -0,000    -0,478    -1,377*  A

0,000     -5,226     6,242    -9,368*  ASW

7   0,844      0,765*    0,005    -6,083   ASW

3,375     -6,067*   -5,403    -8,875   ASW

3,375     -6,067    -5,403*   -8,875   ASW

0,000      0,000     0,480    -1,376*  A

3,375     -6,067    -5,403    -8,875*  ASW

8   0,399     -0,259*    5,100     9,823   AW

0,000     -6,067*   13,553    24,327   ASW

0,000     -6,067    13,553*   24,327   ASW

0,000     -6,067    13,553    24,327*  ASW

0,399     -0,259     3,556     6,604*  A

9   0,940      0,000*   -0,000     0,000   ASW

0,000     -0,824*    1,754     1,036   ASW

0,000     -0,824     1,754*    1,036   ASW

0,000     -0,824     1,754     1,036*  AS

0,940      0,000    -0,000     0,000*  ASW

10   0,000      0,000*    0,000    -0,000   A

0,960     -1,141*   -2,376     1,449   AS

0,960     -1,141    -2,376*    1,449   AS

0,960     -1,141    -2,376     1,449*  ASW

0,000      0,000     0,000    -0,000*  A

11   0,347      0,002*   -0,000   -38,254   ASW

0,000      0,000*    0,013   -38,232   ASW

0,694     -0,000*   -0,013   -38,276   ASW

0,000      0,000     0,013*  -38,232   ASW

0,694     -0,000    -0,013*  -38,276   ASW

0,000      0,000     0,013   -10,692*  A

0,694     -0,000    -0,013   -38,276*  ASW

12   0,348      0,002*   -0,000   -35,587   AS

0,000      0,000*    0,013   -35,609   AS

0,695     -0,000*   -0,013   -35,565   AS

0,000      0,000     0,013*  -35,609   AS

0,695     -0,000    -0,013*  -35,565   AS

0,695     -0,000    -0,013    -9,474*  AW

0,000      0,000     0,013   -35,609*  AS

------------------------------------------------------------------

* = Wartości ekstremalne

KROKIEW

Pręt nr 6

Zadanie  altana

Sprawdzenie nośności pręta nr 6

Nośność na ściskanie

Wyniki dla  xa=1,69 m; xb=1,69 m, przy obciążeniach „ASW”.

Nośność na ściskanie:

σ c,0,d = N / Ad = 6,865 / 144,00 ×10 = 0,48 < 7,62 = 0,479×15,92 = k c f c,0,d

Ściskanie ze zginaniem dla  xa=1,69 m; xb=1,69 m, przy obciążeniach „ASW”:

= 0,190 < 1

= 0,168 < 1

Nośność na zginanie

Wyniki dla  xa=1,69 m; xb=1,69 m, przy obciążeniach „ASW”.

Warunek stateczności:

σ m,d = M / W = 1,347 / 432,00 ×103 = 3,12 < 20,77 = 1,000×20,77 = k crit f m,d

Nośność dla  xa=1,69 m; xb=1,69 m, przy obciążeniach „ASW”:

= 0,150 < 1

= 0,105 < 1

Nośność ze ściskaniem dla  xa=1,69 m; xb=1,69 m, przy obciążeniach „ASW”:

= 0,151 < 1

= 0,106 < 1

Nośność na ścinanie

Wyniki dla  xa=1,69 m; xb=1,69 m, przy obciążeniach „ASW”.

Warunek nośności

τ d =  =  = 0,16 < 2,08 = 1,000×2,08 = k v f v,d

Stan graniczny użytkowania

Wyniki dla xa=1,69 m; xb=1,69 m, przy obciążeniach „ASW”.

u z,fin = -0,2 + -7,5 = 7,8 < 32,5 = u net,fin

SŁUP

Pręt nr 1

Zadanie  altana

Sprawdzenie nośności pręta nr 1

Nośność na ściskanie

Wyniki dla  xa=1,26 m; xb=1,26 m, przy obciążeniach „ASW”.

Nośność na ściskanie:

σ c,0,d = N / Ad = 14,455 / 256,00 ×10 = 0,56 < 8,57 = 0,495×17,31 = k c f c,0,d

Ściskanie ze zginaniem dla  xa=1,26 m; xb=1,26 m, przy obciążeniach „ASW”:

= 0,077 < 1

= 0,050 < 1

Nośność na zginanie

Wyniki dla  xa=1,26 m; xb=1,26 m, przy obciążeniach „ASW”.

Warunek stateczności:

σ m,d = M / W = 0,192 / 682,67 ×103 = 0,28 < 24,23 = 1,000×24,23 = k crit f m,d

Nośność dla  xa=1,26 m; xb=1,26 m, przy obciążeniach „ASW”:

= 0,012 < 1

= 0,008 < 1

Nośność ze ściskaniem dla  xa=1,26 m; xb=1,26 m, przy obciążeniach „ASW”:

= 0,013 < 1

= 0,009 < 1

Nośność na ścinanie

Wyniki dla  xa=1,26 m; xb=1,26 m, przy obciążeniach „ASW”.

Warunek nośności

τ d =  =  = 0,21 < 2,35 = 1,000×2,35 = k v f v,d

Stan graniczny użytkowania

Wyniki dla xa=1,26 m; xb=1,26 m, przy obciążeniach „ASW”.

u z,fin = 0,2 + 2,6 = 2,8 < 16,8 = u net,fin

Poz.3 Fundamenty

FUNDAMENT 1.   STOPA PROSTOKĄTNA

- Nazwa fundamentu: stopa prostokątna

z [m]

0

1

0,00

Pd

Skala  1 : 20

0,70

0,40

1,00

x

z

1. Podłoże gruntowe

- 1.2. Warstwy gruntu

| Lp. | Poziom stropu | Grubość warstwy | Nazwa gruntu | Poz. wody grunt. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [m] | [m] |  | [m] |
| 1 | 0,00 | nieokreśl. | Piasek drobny | brak wody |

2. Konstrukcja na fundamencie

Typ konstrukcji: słup prostokątny

Wymiary słupa:   b = 0,24 m,     l = 1,80 m,

Współrzędne osi słupa:     x0 = 2,40 m,       y0 = 2,10 m,

Kąt obrotu układu lokalnego względem globalnego:   = 0,000.

3. Obciążenie od konstrukcji

Względny poziom przyłożenia obciążenia:  zobc = 0,70 m.

Lista obciążeń:

| Lp | Rodzaj | N | Hx | Hy | Mx | My |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | obciążenia* | [kN] | [kN] | [kN] | [kNm] | [kNm] | [] |
| 1 | D | 25,0 | -4,5 | 0,0 | 0,00 | -5,80 | 1,20 |
| 2 | D | 4,8 | 0,4 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 1,20 |
| 3 | D | 14,7 | -2,6 | 0,0 | 0,00 | -3,90 | 1,20 |
| 4 | D | 4,1 | -1,4 | 0,0 | 0,00 | -1,90 | 1,20 |

* D – obciążenia stałe, zmienne długotrwałe,

D+K - obciążenia stałe, zmienne długotrwałe i krótkotrwałe.

4. Materiał

Rodzaj materiału:  żelbet

Klasa betonu:  B20,     nazwa stali:  RB 500 W,

Średnica prętów zbrojeniowych:

na kierunku x:  dx = 12,0 mm,     na kierunku y:  dy = 12,0 mm,

Kierunek zbrojenia głównego:  x,

Grubość otuliny:  5,0 cm.

W warunku na przebicie nie uwzględniać strzemion.

5. Wymiary fundamentu

Względny poziom posadowienia:  zf = 1,00 m

Kształt fundamentu: prosty

Wymiary podstawy:  Bx = 0,70 m,    By = 1,80 m,

Wysokość:  H = 0,40 m,

Mimośrody:  Ex = 0,00 m,    Ey = 0,00 m.

6. Stan graniczny I

- 6.1. Zestawienie wyników analizy nośności i mimośrodów

| Nr obc. | Rodzaj obciążenia | Poziom [m] | Wsp. nośności | Wsp. mimośr. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * 1 | D | 1,00 | 0,38 | 0,96 |
| 2 | D | 1,00 | 0,09 | 0,03 |
| 3 | D | 1,00 | 0,24 | 0,83 |
| 4 | D | 1,00 | 0,14 | 0,62 |

- 6.2. Analiza stanu granicznego I dla obciążenia nr  1

Wymiary podstawy fundamentu rzeczywistego:   Bx = 0,70 m,    By = 1,80 m.

Względny poziom posadowienia:  H = 1,00 m.

Rodzaj obciążenia:  D,

- Zestawienie obciążeń:

Obciążenia zewnętrzne od konstrukcji:

siła pionowa:  N = 25,00 kN,  mimośrody wzgl. podst. fund.  Ex = 0,00 m,  Ey = 0,00 m,

siła pozioma:  Hx = -4,50 kN,  mimośród względem podstawy fund.  Ez = 0,30 m,

siła pozioma:  Hy = 0,00 kN,  mimośród względem podstawy fund.  Ez = 0,30 m,

moment:  Mx = 0,00 kNm,     moment:  My = -5,80 kNm.

Ciężar własny fundamentu, gruntu, posadzek, obciążenia posadzek:

siła pionowa:  G = 22,95 kN/m,     momenty:  MGx = 0,00 kNm/m,     MGy = 0,00 kNm/m.

Uwaga: Przy sprawdzaniu położenia wypadkowej alternatywnie brano pod uwagę obciążenia

obliczeniowe wyznaczone przy zastosowaniu dolnych współczynników obciążenia.

- Sprawdzenie położenia wypadkowej obciążenia względem podstawy fundamentu

Obciążenie pionowe:

Nr = N + G = 25,00 + 22,95 | 17,36 = 47,95 | 42,36 kN.

Momenty względem środka podstawy:

Mrx = N·Ey  Hy·Ez + Mx + MGx = 25,00·0,00 - 0,00·0,30 + 0,00 + 0,00 | (0,00) = 0,00 | 0,00 kNm.

Mry = N·Ex + Hx·Ez + My + MGy = -25,00·0,00 + (-4,50)·0,30 + (-5,80) + (0,00) | (0,00) = -7,15 | -7,15 kNm.

Mimośrody sił względem środka podstawy:

erx = |Mry/Nr| = 7,15/42,36 = 0,17 m,

ery = |Mrx/Nr| = 0,00/42,36 = 0,00 m.

erx/Bx + ery/By = 0,241 + 0,000 = 0,241 m < 0,250.

Wniosek: Warunek położenia wypadkowej jest spełniony.

- Sprawdzenie warunku granicznej nośności fundamentu rzeczywistego

Zredukowane wymiary podstawy fundamentu:

Bx = Bx  2·erx = 0,70 - 2·0,15 = 0,40 m,     By = By  2·ery = 1,80 - 2·0,00 = 1,80 m.

Obciążenie podłoża obok ławy (min. średnia gęstość dla pola 1):

średnia gęstość obliczeniowa:  D(r) = 1,44 t/m3,

minimalna wysokość:  Dmin = 1,00 m,

obciążenie:  D(r)·g·Dmin = 1,44·9,81·1,00 = 14,13 kPa.

Współczynniki nośności podłoża:

obliczeniowy kąt tarcia wewnętrznego:  u(r) = u(n)·m = 29,40·0,90 = 26,460,

spójność:  cu(r) = cu(n)·m = 0,00 kPa,

NB = 4,28    NC = 23,01,    ND = 12,45.

Wpływ odchylenia wypadkowej obciążenia od pionu:

tg x = |Hx|/Nr = 4,50/47,95 = 0,09,     tg x/tg u(r) = 0,0938/0,4977 = 0,189,

iBx = 0,73,    iCx = 0,83,    iDx = 0,85.

tg y = |Hy|/Nr = 0,00/47,95 = 0,00,     tg y/tg u(r) = 0,0000/0,4977 = 0,000,

iBy = 1,00,    iCy = 1,00,    iDy = 1,00.

Ciężar objętościowy gruntu pod ławą fundamentową:

B(n)·m·g = 1,60·0,90·9,81 = 14,13 kN/m3.

Współczynniki kształtu:

mB = 1  0,25·Bx/By = 0,94,    mC = 1 + 0,3·Bx/By = 1,07,    mD = 1 + 1,5·Bx/By = 1,33

Odpór graniczny podłoża:

QfNBx = BxBy(mC·NC·cu(r)·iCx + mD·ND·D(r)·g·Dmin·iDx + mB·NB·B(r)·g·Bx·iBx) = 156,42 kN.

QfNBy = BxBy(mC·NC·cu(r)·iCy + mD·ND·D(r)·g·Dmin·iDy + mB·NB·B(r)·g·By·iBy) = 244,05 kN.

Sprawdzenie warunku obliczeniowego:

Nr = 47,95 kN < m·min(QfNBx,QfNBy) = 0,81·156,42 = 126,70 kN.

Wniosek: warunek nośności jest spełniony.

7. Stan graniczny II

- 7.1. Osiadanie fundamentu

Osiadanie całkowite:

Osiadanie pierwotne:  s = 0,02 cm.

Osiadanie wtórne:      s = 0,00 cm.

Współczynnik stopnia odprężenia podłoża:     = 0.

Osiadanie:  s =  s + ·s = 0,02 + 0·0,00 = 0,02 cm,

Sprawdzenie warunku osiadania:

Warunek nie jest określony.

8. Wymiarowanie fundamentu

- 8.1. Zestawienie wyników sprawdzenia stopy na przebicie

| Nr obc. | Przekrój | Siła tnąca | Nośność betonu | Nośność strzemion |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | V [kN] | Vr [kN] | Vs [kN] |
| * 1 | 1 | 0 | 642 | - |
| 2 | 1 | 0 | 642 | - |
| 3 | 1 | 0 | 642 | - |
| 4 | 1 | 0 | 642 | - |

- 8.2. Sprawdzenie stopy na przebicie dla obciążenia nr  1

- Zestawienie obciążeń:

Obciążenia zewnętrzne od konstrukcji zredukowane do środka podstawy stopy:

siła pionowa:  Nr = 25 kN,

momenty:  Mxr = 0,00 kNm,     Myr = -7,15 kNm.

Mimośrody siły względem środka podstawy:

exr = |Myr/Nr| = 0,29 m,    eyr = |Mxr/Nr| = 0,00 m.

- Przebicie stopy w przekroju 1:

Siła ścinająca:   VSd = Ac q·dA = 0 kN.

Nośność betonu na ścinanie:  VRd = (b+d)·d·fctd = (1,80+0,34)·0,34·870 = 642 kN.

VSd = 0 kN < VRd = 642 kN.

Wniosek: warunek na przebicie jest spełniony.

- 8.3. Zestawienie wyników sprawdzenia stopy na zginanie

| Nr obc. | Kierunek | Przekrój | Moment zginający | Nośność przekroju |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | M [kNm] | Mr [kNm] |
| * 1 | x | 1 | 4 | 103 |
|  | y | 1 | 1 | 43 |
| 2 | x | 1 | 0 | 103 |
|  | y | 1 | 0 | 43 |
| 3 | x | 1 | 2 | 103 |
|  | y | 1 | 0 | 43 |
| 4 | x | 1 | 1 | 103 |
|  | y | 1 | 0 | 43 |

Uwaga: Momenty zginające wyznaczono metodą wsporników prostokątnych.

- 8.4. Sprawdzenie stopy na zginanie dla obciążenia nr  1 na kierunku x

- Zestawienie obciążeń:

Obciążenia zewnętrzne od konstrukcji zredukowane do środka podstawy stopy:

siła pionowa:  Nr = 25 kN,

momenty:  Mxr = 0,00 kNm,     Myr = -7,15 kNm.

Mimośrody siły względem środka podstawy:

exr = |Myr/Nr| = 0,29 m,    eyr = |Mxr/Nr| = 0,00 m.

- Zginanie stopy w przekroju 1:

Moment zginający:

MSd = (2·q2 + qs)·B·s2/6 = (2·68+32)·1,80·0,07/6 = 4 kNm.

Konieczna powierzchnia przekroju zbrojenia:  As = 0,3 cm2.

Przyjęta powierzchnia przekroju zbrojenia:  ARs = 7,9 cm2.

As = 0,3 cm2 < ARs = 7,9 cm2.

Wniosek: warunek na zginanie jest spełniony.

- 8.5. Sprawdzenie stopy na zginanie dla obciążenia nr  1 na kierunku y

- Zestawienie obciążeń:

Obciążenia zewnętrzne od konstrukcji zredukowane do środka podstawy stopy:

siła pionowa:  Nr = 25 kN,

momenty:  Mxr = 0,00 kNm,     Myr = -7,15 kNm.

Mimośrody siły względem środka podstawy:

exr = |Myr/Nr| = 0,29 m,    eyr = |Mxr/Nr| = 0,00 m.

- Zginanie stopy w przekroju 1:

Moment zginający:

MSd = (2·q1 + qs)·B·s2/6 = (2·20+20)·0,70·0,07/6 = 1 kNm.

Konieczna powierzchnia przekroju zbrojenia:  As = 0,0 cm2.

Przyjęta powierzchnia przekroju zbrojenia:  ARs = 3,4 cm2.

As = 0,0 cm2 < ARs = 3,4 cm2.

Wniosek: warunek na zginanie jest spełniony.

9. Zbrojenie stopy

- Zbrojenie główne na kierunku x:

Średnica prętów:   = 12 mm.

Konieczna liczba prętów:  Lxs = 7.

Przyjęta liczba prętów:  Lxr = 7   co  28,3 cm.

- Zbrojenie główne na kierunku y:

Średnica prętów:   = 12 mm.

Konieczna liczba prętów:  Lys = 3.

Przyjęta liczba prętów:  Lyr = 3   co  30,0 cm.

- Ilość stali:  8 kg.

- Ilość betonu:  0,50 m3.

- Ilość stali na 1 m3 betonu:  16,3 kg/m3.

KONIEC OBLICZEŃ