OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy drogi gminnej we wsi Izabelin  długości. ok 450 m i  zmiennej szerokości- od drogi wojewódzkiej nr 728 do końca łuku 5m za łukiem 4m do 2 studni kanalizacji sanitarnej za skrzyżowaniem z drogą usytuowaną na działce nr 330/2 szerokości 5,0 m w miejscowości Izabelin gm. Mogielnica wraz z istniejącymi wjazdami na działkach ewidencyjnych nr 330/2, 330/1.

I . Zakres robót objętych zamówieniem:

- Wykonanie frezowania istniejącej nawierzchni na powierzchni ok.400 m2,

- Wykonanie rozbiórki spękanej nawierzchni wraz z podbudową na powierzchni 110m2

- Wykonanie rozbiórki krawężników-220 mb

- Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanko mineralno- asfaltową średniej grubości ok. 5cm i na powierzchni ok. 700 m2

- Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej, dla KR-1, w ilości 100  kg/m2 grubości 4 cm, na szerokości 5,0 m wraz z oczyszczeniem i skropieniem bitumem istniejącej nawierzchni - 2201 m2

- Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej na  szer. 5,5 m, dla KR-1, grubości  4 cm wraz z oczyszczeniem warstwy wiążącej-2201 m2

- Wyprofilowanie poboczy szer. 0,30 m do spadku 4 % wraz z wzmocnieniem kruszywem łamanym  i wykonaniem oporu z gruntu.

- Wykonanie zjazdów z drogi o łącznej powierzchni 532m2  wraz z rozbiórką istniejących z wykonaniem robót ziemnych, na podbudowie z kruszywa łamanego 0-63 mm, wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej, dla KR-1, w ilości 100  kg/m2 grubości 4 cm i warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej na  szer. 5,5 m, dla KR-1, grubości  4 cm na powierzchni ok.327 m2.

- Wykonanie zjazdów z drogi o łącznej powierzchni ok.- 82m2  na istniejącej podbudowie z mieszanki mineralno-asfaltowej, dla KR-1, w ilości 100  kg/m2 grubości 4 cm i warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej na  szer. 5,5 m, dla KR-1, grubości  4 cm na powierzchni ok.58 m2.

- Wykonanie remontu przepustu szlakowego długości 7m i Ø 60cm z wymianą elementów przepustu  i montażem prefabrykowanych przyczółków – 2 szt.

- Wykonanie remontu cząstkowego przepustu szlakowego Ø 60cm długości  6m w obrębie skrzyżowania na drodze gminnej  z częściowym wykorzystaniem istniejących elementów przepustu wraz montażem prefabrykowanych przyczółków – 2 szt.

- Wykonanie remontu cząstkowego przepustu zjazdowego długości 6 m i Ø 60cm  – 2 szt. z częściowym wykorzystaniem istniejących elementów przepustu wraz montażem prefabrykowanych przyczółków – posesja nr12

II.

Ceny ofertowe obejmują:

-  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

-  transport materiałów na plac budowy .

-  dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,

-  dostarczenie  i wbudowanie  materiałów i prefabrykatów,

-  przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacjach technicznych,

-  odwiezienie nadmiaru urobku i gruzu z nawierzchni,

-  uporządkowanie placu budowy ,

-  technologia wykonania robót wg SST,

-  szacunkowe ilości zaplanowanych robót określone zostały w formularzu kosztorysu ofertowego, który nie stanowi podstawy do obliczenia ceny ofertowej.

- cenę ofertową Oferent zobowiązany jest skalkulować na podstawie własnych obmiarów.

UW A G A:

W cenie  ofertowej  należy uwzględnić całkowity koszt kompletnego wykonania zadania  stanowiącego   przedmiot   zamówienia  w tym  wszelkie  koszty  związane  z  realizacją   zadania  wynikające wprost z dokumentacji przetargowej ale również nie ujęte w dokumentacji a niezbędne do  wykonania zadania m.in.:

-  wszelkie roboty przygotowawcze i porządkowe,

-  właściwego oznakowania i zabezpieczenia robót pod względem bhp,

-  opłat i odszkodowań za szkody i straty wynikłe w związku z prowadzonymi robotami,

- naprawy szkód wyrządzonych w trakcie wykonywania robót np. na drogach     dojazdowych do miejsca  wykonywania robót na placach manewrowych itp.

- dostarczenie zleceniodawcy wymaganych, aprobat, atestów, dokumentów dopuszczających materiały do wbudowania oraz wyników badań, sprawdzeń i prób.