OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Borowe gm. Mogielnica długości. ok 230 m , szerokości  5 m  na działce ewidencyjnej nr 1646/1, 1644/1 i 1645/2

I . Zakres robót objętych zamówieniem:

- Wykonanie robót ziemnych wraz z rozbiórką istniejącej nawierzchni i wywózką urobku na powierzchni ok.1150 m2

- Wykonanie podbudowy z kruszywa  łamanego 0-63 mm  średniej  grubości 20 cm  na powierzchni ok. 1150 m2,

- Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej, dla KR-1, w ilości 100  kg/m2 grubości 4 cm, na szerokości 5,0 m wraz z oczyszczeniem i skropieniem bitumem istniejącej nawierzchni na powierzchni ok. 1150 m2

- Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej na  szer. 5,0 m, dla KR-1, grubości  4 cm wraz z oczyszczeniem warstwy wiążącej na powierzchni ok. 1150 m2

- Wykonanie zjazdów  z drogi o łącznej powierzchni  360 m2 wraz z wykonaniem  robót ziemnych  na podbudowie  z kruszywa łamanego  0-63 mm, wiążącej  z mieszanki mineralno-asfaltowej  dla KR-1, w  ilości 100 kg/m2 grubości 4 cm  i warstwy ścieralnej  nawierzchni  z mieszanki mineralno-asfaltowej  na  szwrokosci 5,5 m dka KR-1  grubosci 4 cm

- Wyprofilowanie poboczy szer. 0,50 m do spadku 4 %  ,

- Wykonanie regulacji  istniejących urządzeń podziemnych  tj.  studni kanalizacyjnych,  zasów  wodociągowych, hydrantów, urządzeń gazowych , studzienek telefonicznych  itp.

Ceny ofertowe obejmują:

-  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

-  transport materiałów na plac budowy .

-  dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,

-  dostarczenie  i wbudowanie  materiałów i prefabrykatów,

-  przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacjach technicznych,

-  odwiezienie nadmiaru urobku i gruzu z nawierzchni,

-  uporządkowanie placu budowy ,

-  technologia wykonania robót wg SST,

-  szacunkowe ilości zaplanowanych robót określone zostały w formularzu kosztorysu ofertowego, który nie stanowi podstawy do obliczenia ceny ofertowej.

- cenę ofertową Oferent zobowiązany jest skalkulować na podstawie własnych obmiarów.

UW A G A:

W cenie  ofertowej  należy uwzględnić całkowity koszt kompletnego wykonania zadania  stanowiącego   przedmiot   zamówienia  w tym  wszelkie  koszty  związane  z  realizacją   zadania  wynikające wprost z dokumentacji przetargowej ale również nie ujęte w dokumentacji a niezbędne do  wykonania zadania m.in.:

-  wszelkie roboty przygotowawcze i porządkowe,

-  właściwego oznakowania i zabezpieczenia robót pod względem bhp,

-  opłat i odszkodowań za szkody i straty wynikłe w związku z prowadzonymi robotami,

- naprawy szkód wyrządzonych w trakcie wykonywania robót np. na drogach     dojazdowych do miejsca  wykonywania robót na placach manewrowych itp.

- dostarczenie zleceniodawcy wymaganych, aprobat, atestów, dokumentów dopuszczających materiały do wbudowania oraz wyników badań, sprawdzeń i prób.