OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy ul. Sienkiewicza

- w Mogielnicy na długości 520,0 m

Zakres robót objętych zamówieniem :

- Rozbiórka istniejących krawężników  na ul. Sienkiewicza w Mogielnicy

- Rozbiórka istniejących nawierzchni:

- chodników i zjazdów z kostki brukowej na łącznej powierzchni 66,4 m2

- placów postojowych z płyt betonowych sześciokątnych (trylinki) na powierzchni 60,0 m2

- asfaltowej wraz z podbudową z kruszywa łamanego przed wykonaniem studzienek ściekowych

i przykanalików.

3.   Ustawienie krawężnika na ławie betonowej z oporem (B-15);

- lewostronnego ( od ul. Kilińskiego) w śladzie rozebranego

- prawostronnego przy zachowaniu szerokości nawierzchni: 5,50 m na długości 376,0 m, 4,80 m na długości 81,0 m, pozostałą  ilość na skrzyżowaniu z ulicami Szkolną i Przejazd, na odcinkach przejściowych oraz przy nawierzchni ulicy  z płyt betonowych ( szerokość nawierzchni

od 6,20 do 6,50 m)

- Wykonanie koryta na poszerzeniach w gruncie kat. III,  głęb. średnio 20 cm wraz z   profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, z odwiezieniem gruntu na odkład, na odległość do 3 km

- Wykonanie  podbudowy, w korycie, z tłucznia warstwą grubości 20 cm po zagęszczeniu

- Wykonanie studzienek ściekowych i przykanalików

- Oczyszczenie i skropienie lepiszczem asfaltowym istniejącej nawierzchni

- Wykonanie warstwy  wyrównawczo – wzmacniającej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej, dla KR-1, w ilości 75 kg/m2 ( 3cm )

- Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej na szerokościach  jak  w punkcie 3,dla KR-1, grubości  4 cm .

- Regulacja pionowa zaworów wodociągowych ,gazowych i studni kanalizacyjnych przed wykonaniem warstwy ścieralnej nawierzchni

- Odtworzenie nawierzchni chodników, zjazdów, placów postojowych z materiałów uzyskanych z rozbiórki (pkt. 2)

- Wykonanie chodnika z nowej kostki betonowej brukowej  na pow. 22,2 m2

- Oznakowanie pionowe ulicy

Ceny jednostek obmiarowych  obejmują:

-  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze

-  transport materiałów na plac budowy

-  dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania

-  rozłożenie materiałów

-  przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacjach technicznych

-  odwiezienie nadmiaru urobku na odkład na odl. do 3 km

-  oznakowanie robót

-  uporządkowanie placu budowy

Rozpoczęcie robót zgłosić do administratora istniejących urządzeń podziemnych ( wodociąg, gazociąg )

Technologia wykonania robót wg SST.

Ilości zaplanowanych robót określone zostały w formularzu Kosztorysu Ofertowego