- Opis przedmiotu zamówienia

- na wykonanie poboczy na drodze we wsi Popowice Kolonia

- na długości  1,420 km  ( dz. nr 45 )

Zakres robót objętych zamówieniem:

- Wykonanie obustronnych poboczy gruntowych o szerokości 0,75 m , pochylenie skarpy 1: 1,5, na całej długości drogi ( 1420 m) wraz z zagęszczeniem.

Grunt do wykonania poboczy uzyskać przez wykonanie rowów odwadniających o niezbędnej głębokości ,

( śred. 40 cm ), zapewniając jednocześnie swobodny odpływ wody opadowej w kierunku istniejących przepustów pod drogą.

Głębokość rowów przy zjazdach dostosować do wlotów istniejących przepustów pod zjazdami.

Lokalnie może wystąpić potrzeba przemieszczenia gruntu na odległość do 300 m.

- Wykonanie plantowania skarp wykopów i nasypów

Ceny jednostek obmiarowych  obejmują:

-  oznakowanie robót

-  uporządkowanie placu budowy

Technologia wykonania robót wg SST. Szacunkowe ilości zaplanowanych robót określone zostały w formularzu Kosztorysu Ofertowego