OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej do Jastrzębi Nowej na odcinku długości 532,0 m

I Zakres robót objętych zamówieniem

1. Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej, dla KR-1, w ilości 100  kg/m2 , na całej szerokości jezdni wraz z oczyszczeniem i skropieniem bitumem istniejącej nawierzchni.

2.Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej na

szer. 5,0 m, dla KR-1, grubości  4 cm wraz z oczyszczeniem warstwy wiążącej.

3. Wyprofilowanie poboczy szer. 1,00 m do spadku 8 % wraz z wzmocnieniem kruszywem łamanym warstwą grub. 5cm

4. Wykonanie rowów ( oczyszczenie z namułu) po prawej stronie drogi na całej długości odcinka po uprzednim wykarczowaniu krzaków i poszycia z pasa drogowego

Ceny ofertowe obejmują:

Ad.1- wytyczenie trasy, oczyszczenie i skropienie bitumem istniejącej nawierzchni

- wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej, dla KR-1

w ilości 100 kg/m2

- dowiezienie masy bitumicznej

Ad.2- wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej dla KR-1, grubości 4 cm,  po oczyszczeniu warstwy wiążącej.

- dowiezienie masy bitumicznej

Ad.3- wyprofilowanie poboczy do spadku 8 % wraz z wzmocnieniem kruszywem łamanym i zagęszczeniem

- dowiezienie materiałów

Ad.4. -wykarczowanie krzaków i poszycia z pasa drogowego

-wykonanie rowów ( oczyszczenie z namułu ) wraz z profilowaniem dna i skarp

- wywiezienie urobku na odkład

- uporządkowanie terenu budowy

- oznakowanie robót

Technologia wykonania robót wg SST.

Szacunkowe ilości zaplanowanych robót określone zostały w formularzu Kosztorysu Ofertowego