OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nawierzchni asfaltowej w

Kozietułach Nowych na odcinku długości 486,0 m

na terenie Gminy i Miasta Mogielnica

I Zakres robót objętych zamówieniem

- Rozbiórka istniejącej zniszczonej przełomami nawierzchni i podbudowy  wraz z wykonaniem koryta i odwiezieniem gruntu, na powierzchniach wg przedmiaru robót.

- Wykonanie nowej podbudowy na ww. powierzchniach:

10 cm warstwa odsączająca z piasku, 20 cm tłucznia

- Wyrównanie- wzmocnienie deformacji istniejącej nawierzchni na odcinku zniszczonym przełomami kruszywem łamanym  przy średniej grubości 6,0 cm z nadaniem 2% spadku poprzecznego.

- Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego, grubości 4 cm, dla KR-1 wraz z oczyszczeniem i skropieniem istniejącej nawierzchni.

- Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego, grubości  4 cm, dla KR-1

wraz z oczyszczeniem warstwy wyrównawczej

- Wykonanie rowów odwadniających na długości odcinków przełomowych wraz z plantowaniem skarp wykopów i nasypów.

- Uzupełnienie poboczy gruntem z wykopu na szerokości 75 cm, spadkiem 8 % i zagęszczeniem.

Ceny ofertowe obejmują:

Ad.1,2 - wytyczenie trasy, wykonanie koryta wraz z rozbiórką istniejącej nawierzchni oraz wykonanie nowej konstrukcji podbudowy wraz z odwiezieniem urobku, dowiezienie materiałów

Ad.3- Wyrównanie- wzmocnienie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym  przy średniej grubości 6,0 cm z dowiezieniem materiału i zagęszczeniem.

Ad.4- oczyszczenie i skropienie bitumem istniejącej nawierzchni, wykonanie warstwy wiążącej     nawierzchni z betonu asfaltowego grubości 4 cm,

- dowiezienie masy bitumicznej

Ad.5- wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego grubości  4 cm,

po oczyszczeniu warstwy wiążącej

- dowiezienie masy bitumicznej

Ad.6,7 –wykonać rowy odwadniające, uzyskanym gruntem uzupełnić pobocze  na szerokości 75 cm  ze spadkiem 8 % i zagęszczeniem oraz odwiezieniem nadmiaru gruntu na odkład.

Uporządkowanie terenu budowy,

Oznakowanie robót wg uprzednio wykonanego i zatwierdzonego projektu oznakowania

Technologia wykonania robót wg SST.

Szacunkowe ilości zaplanowanych robot określone zostały w formularzu Kosztorysu Ofertowego