OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy dróg gminnych we wsi ŚWIDNO

- na łącznej długości 542,0 m

- Odc. 1- dz. nr 421  o długości 447,0 m

- Odc.2 – dz. nr 394 o długości  95,0 m

- na terenie Gminy i Miasta Mogielnica.

- Zakres robót objętych zamówieniem na obu odcinkach:

- Wyrównanie- wzmocnienie podbudowy na całej szerokości ( 3,80m) kruszywem łamanym przy średniej

grub. 8 cm

- Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej, dla KR-1, w ilości

75 kg/m2 ( 3cm ) , na szerokości 3,60 m, wraz ze skropieniem podbudowy lepiszczem asfaltowym .

- Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej na szer. 3,50 m,

dla KR-1, grubości  4 cm .

- Wykonanie podbudowy i nawierzchni na zjazdach ( konstrukcja nawierzchni: 10 cm – podbudowa z kruszywa łamanego, 5 cm – nawierzchnia z mieszanki mineralno – asfaltowej dla KR-1)

- Regulacja pionowa zaworów wodociągowych i gazowych

- Oznakowanie pionowe drogi

- Zakres robót objętych zamówieniem :

- na odc.1:

1.   Uzupełnienie  poboczy gruntem z wykopu ( oczyszczenie rowów na długości 240,0 m) z wyrównaniem do spadku 8 % na szer. 0,75 m wraz z zagęszczeniem i wyprofilowaniem skarp.

2.   Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym warstwą grub. 7 cm, na szerokości 0,60 m.

b)   na odc.2

Uzupełnienie  poboczy gruntem z dokopu z wyrównaniem do spadku 8 % na szer. 1,00 m wraz z     zagęszczeniem i wyprofilowaniem skarp.

Ceny jednostek obmiarowych  obejmują:

-  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze

-  transport materiałów na plac budowy

-  dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania

-  rozłożenie materiałów

-  przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacjach technicznych

-  odwiezienie nadmiaru urobku na odkład

-  oznakowanie robót

-  uporządkowanie placu budowy

Rozpoczęcie robót zgłosić do administratora istniejących urządzeń podziemnych ( wodociąg, telefon, gaz )

Technologia wykonania robót wg SST. Szacunkowe ilości zaplanowanych robót określone zostały w formularzu Kosztorysu Ofertowego