OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy drogi gminnej we wsi BRZOSTOWIEC

- na długości 73,0 m ( dz. nr 154/4 )  na terenie Gminy i Miasta Mogielnica.

- Zakres robót objętych zamówieniem :

- Wykonanie koryta na całej szerokości jezdni  ( 4,80 m) w gruncie kat. III,  głęb. średnio 30 cm wraz z   profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, z odwiezieniem gruntu na odkład, na odległość do 3 km

- Wykonanie  podbudowy, w korycie, z kruszywa łamanego warstwą grubości 12 cm, na warstwie odsączającej z piasku grubości 10 cm.

- Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej, dla KR-1, w ilości

75 kg/m2 ( 3cm ) , na szerokości 4,62 m, wraz ze skropieniem podbudowy lepiszczem asfaltowym .

- Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej na szer. 4,50 m,

dla KR-1, grubości  4 cm .

- Wykonanie podbudowy i nawierzchni na zjazdach ( konstrukcja nawierzchni: 10 cm – warstwa odsączająca z piasku, 10 cm – warstwa kruszywa łamanego, 5 cm – nawierzchnia z mieszanki mineralno – asfaltowej dla KR-1) w wykonanym uprzednio korycie głęb. 25 cm

- Regulacja pionowa zaworów wodociągowych

7.   Uzupełnienie  poboczy gruntem z wykopu z wyrównaniem do spadku 8 % na szer. 1,0 m wraz z zagęszczeniem i wyprofilowaniem skarp.

- Oznakowanie pionowe drogi

Ceny jednostek obmiarowych  obejmują:

-  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze

-  transport materiałów na plac budowy

-  dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania

-  rozłożenie materiałów

-  przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacjach technicznych

-  odwiezienie nadmiaru urobku na odkład

-  oznakowanie robót

-  uporządkowanie placu budowy

Rozpoczęcie robót zgłosić do administratora istniejących urządzeń podziemnych ( wodociąg, telefon )

Technologia wykonania robót wg SST. Szacunkowe ilości zaplanowanych robót określone zostały w formularzu Kosztorysu Ofertowego