OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy  ul. Rudna Droga (droga powiatowa)

- na długości 730,0  m  ( dz. nr  1717)  w Mogielnicy

I Zakres robót objętych zamówieniem

- Uzupełnienie ubytków w istniejącej nawierzchni i podbudowie o średniej głębokości 8 cm

kruszywem łamanym

- Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowej na zimno na odcinku  półulicznym długości 56,0 m

Grubość warstwy frezowanej przy krawężniku ustalić praktycznie, tak aby po wykonaniu warstwy wyrównawczej i ścieralnej nawierzchni światło krawężnika wynosiło 10cm

- Wykonanie warstwy wyrównawczo-wzmacniającej z mieszanki mineralno-asfaltowej, dla KR-1, w ilości 50 kg/m2 , na całej szerokości jezdni o przekroju półulicznym ( 5,55 m) wraz z oczyszczeniem i skropieniem lepiszczem asfaltowym istniejącej nawierzchni

- Wykonanie warstwy wyrównawczo-wzmacniającej z mieszanki mineralno-asfaltowej, dla KR-1, w ilości 100 kg/m2 , na całej szerokości jezdni o przekroju drogowym  ( 5,10 m) na długości

674,0 m wraz z oczyszczeniem i skropieniem lepiszczem asfaltowym istniejącej nawierzchni

- Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej grubości 4 cm ,

dla KR-1, szerokości 5,50 m na dług. 56,0 m i szer. 5,0 m na długości 674,0 m

5.   Ścinanie poboczy do spadku 7 % z lokalnym uzupełnieniem gruntem , na szer. 1,50 m wraz z  zagęszczeniem.

6.   Plantowanie skarp nasypów  po oczyszczeniu z krzaków

Ceny ofertowe obejmują:

-  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze

-  transport materiałów na plac budowy

-  dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania

-  rozłożenie materiałów

-  przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacjach technicznych

-  odwiezienie nadmiaru urobku na odkład na odl. do 3 km

-  oznakowanie robót

-  uporządkowanie placu budowy

Technologia wykonania robót wg SST.

Szacunkowe ilości zaplanowanych robót określone zostały w formularzu Kosztorysu Ofertowego