OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy drogi gminnej we wsi TOMCZYCE

- na długości 249,0 m ( dz. nr 167,168 )  na terenie Gminy i Miasta Mogielnica.

- Zakres robót objętych zamówieniem :

- Wykonanie  poszerzenia  istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego do szerokości

3,80 m  na długości 50,0 m oraz  na szerokości 3,80 m na długości 5,0 m na działce nr 168  przy posesji

nr 34 ( konstrukcja poszerzenia: 10 cm – warstwa odsączająca z piasku, 10 cm- tłuczeń  )  wraz z wykonaniem  koryta głębokości  20cm.

- Wyrównanie- wzmocnienie podbudowy na całej szerokości ( 3,80m) kruszywem łamanym przy

średniej grub. 8 cm

- Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej, dla KR-1, w ilości

75 kg/m2 ( 3cm ) , na szerokości 3,62 m, wraz ze skropieniem podbudowy lepiszczem asfaltowym .

- Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej na szer. 3,50 m,

dla KR-1, grubości  4 cm .

- Wykonanie podbudowy i nawierzchni na zjazdach ( konstrukcja nawierzchni: 10 cm – podbudowa z kruszywa łamanego, 5 cm – nawierzchnia z mieszanki mineralno – asfaltowej dla KR-1)

- Regulacja pionowa zaworów wodociągowych i gazowych

- Oznakowanie pionowe drogi

8.   Uzupełnienie  poboczy gruntem z wykopu z wyrównaniem do spadku 8 % na szer. 0,75 m wraz z zagęszczeniem i wyprofilowaniem skarp.

9.   Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym warstwą grub. 7 cm, na szerokości 0,50 m.

Ceny jednostek obmiarowych  obejmują:

-  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze

-  transport materiałów na plac budowy

-  dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania

-  rozłożenie materiałów

-  przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacjach technicznych

-  odwiezienie nadmiaru urobku na odkład

-  oznakowanie robót

-  uporządkowanie placu budowy

Rozpoczęcie robót zgłosić do administratora istniejących urządzeń podziemnych ( wodociąg, telefon, gaz )

Technologia wykonania robót wg SST. Szacunkowe ilości zaplanowanych robót określone zostały w formularzu Kosztorysu Ofertowego