OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej

- przez wieś WĘŻOWIEC na długości 422,0 m  ( dz. nr 56 )

- na terenie Gminy i Miasta Mogielnica.

I Zakres robót objętych zamówieniem

1. Wyrównanie przekroju poprzecznego na odcinku długości 80,0 m i remont uszkodzeń istniejącej nawierzchni masą mineralno- asfaltową w   ilości 50 kg/m2

2. Wykonanie warstwy wyrównawczo-wzmacniającej z mieszanki mineralno-asfaltowej, dla KR-1, w ilości 100 kg/m2 , na całej szerokości jezdni ( 5,10 m) wraz z oczyszczeniem i skropieniem bitumem podbudowy.

3.Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej na szer. 5,00 m, dla KR-1,          grubości  4 cm wraz z oczyszczeniem warstwy wyrównawczej.

4. Uzupełnienie  poboczy kruszywem łamanym  na szer. 0,50 m z wyrównaniem do spadku 8 % wraz z zagęszczeniem.

5. Oznakowanie pionowe drogi

Ceny ofertowe obejmują:

Ad.1- wytyczenie trasy, wyrównanie przekroju poprzecznego na odcinku długości 80,0 m i remont uszkodzeń istniejącej nawierzchni masą mineralno- asfaltową w   ilości 50 kg/m2, oczyszczenie i skropienie bitumem istniejącej nawierzchni

-  dowiezienie materiałów

Ad.2-  wykonanie warstwy wyrównawczo- wzmacniającej z mieszanki mineralno-asfaltowej, dla KR-1

w ilości 100 kg/m2

- dowiezienie masy bitumicznej

Ad.3- wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej dla KR-1, grubości 4 cm,

po oczyszczeniu warstwy wyrównawczej

- dowiezienie masy bitumicznej

Ad.4- Uzupełnienie  poboczy kruszywem łamanym na szer. 0,50 m z wyrównaniem do spadku 8 % wraz z zagęszczeniem.

- dowiezienie materiałów

Ad. 5- Ustawienie słupków w wykonanym wykopie z trwałym umocnieniem ( betonem ) oraz umocowanie znaków drogowych

- dowiezienie materiałów

- uporządkowanie terenu budowy

- oznakowanie robót

Technologia wykonania robót wg SST.

Szacunkowe ilości zaplanowanych robót określone zostały w formularzu Kosztorysu Ofertowego