OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowa drogi długości 150m szerokości 4,5 m i  60m szer. ok. 3m w miejscowości Borowe usytuowanej na działce nr 1006 w Gminie Mogielnica o łącznej powierzchni ok. 855 m2 ,

I . Zakres robót objętych zamówieniem:

- Wykonanie robót ziemnych wraz z rozbiórką istniejącej nawierzchni wraz z podbudową na powierzchni ok. 855 m2,

- Wykonanie podbudowy kruszywa łamanego 0-63 mm średniej grubości ok.20 cm na powierzchni ok.855m2,

- Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej, dla KR-1, w ilości 100  kg/m2 grubości 4 cm,  wraz z oczyszczeniem i skropieniem bitumem wraz z nadaniem jednostronnego spadku lewostronnego,

- Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej, dla KR-1, grubości  4 cm wraz z oczyszczeniem warstwy wiążącej na powierzchni ok. 855m2,

- Wykonanie zjazdów z drogi o łącznej powierzchni 180 m2  wraz z wykonaniem robót ziemnych, na podbudowie z kruszywa łamanego 0-63 mm, wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej, dla KR-1, w ilości 100  kg/m2 grubości 4 cm i warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej na  szer. 5,5 m, dla KR-1, grubości  4 cm,

- Wyprofilowanie poboczy szer. 0,40 m do spadku 4 % wraz z wzmocnieniem kruszywem łamanym warstwą grub. 10cm i oporem z gruntu,

- Wykonanie regulacji istniejących urządzeń podziemnych tj. studni kanalizacyjnych, zasuw wodociągowych, hydrantów, urządzeń gazowych, studzienek telefonicznych itp.

II.

Ceny ofertowe obejmują:

-  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

-  transport materiałów na plac budowy .

-  dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,

-  dostarczenie  i wbudowanie  materiałów i prefabrykatów,

-  przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacjach technicznych,

-  odwiezienie nadmiaru urobku i gruzu z nawierzchni,

-  uporządkowanie placu budowy ,

-  technologia wykonania robót wg SST,

-  szacunkowe ilości zaplanowanych robót określone zostały w formularzu kosztorysu ofertowego, który nie stanowi podstawy do obliczenia ceny ofertowej.

- cenę ofertową Oferent zobowiązany jest skalkulować na podstawie własnych obmiarów.

UW A G A:

W cenie  ofertowej  należy uwzględnić całkowity koszt kompletnego wykonania zadania  stanowiącego   przedmiot   zamówienia  w tym  wszelkie  koszty  związane  z  realizacją   zadania  wynikające wprost z dokumentacji przetargowej ale również nie ujęte w dokumentacji a niezbędne do  wykonania zadania m.in.:

-  wszelkie roboty przygotowawcze i porządkowe,

-  właściwego oznakowania i zabezpieczenia robót pod względem bhp,

-  opłat i odszkodowań za szkody i straty wynikłe w związku z prowadzonymi robotami,

- naprawy szkód wyrządzonych w trakcie wykonywania robót np. na drogach     dojazdowych do miejsca  wykonywania robót na placach manewrowych itp.

- dostarczenie zleceniodawcy wymaganych, aprobat, atestów, dokumentów dopuszczających materiały do wbudowania oraz wyników badań, sprawdzeń i prób.