OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowa drogi długości 250m i szer. ok. 4,5m w miejscowości Pączew usytuowanej na działce nr 36 w Gminie Mogielnica o łącznej powierzchni ok. 1125 m2 ,

I . Zakres robót objętych zamówieniem:

- Wykonanie rozbiórki spękanej nawierzchni wraz z podbudową na powierzchni ok. 950 m2,

- Uzupełnienie ubytków w nawierzchni kruszywem łamanym 0-63 mm średniej grubości ok.20 cm

- Wyprofilowanie  podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową wraz z nadaniem spadków na powierzchni 1125m2,

- Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej, dla KR-1, w ilości 100  kg/m2 grubości 4 cm,  wraz z oczyszczeniem i skropieniem bitumem  na powierzchni ok.1125 m2,

- Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej, dla KR-1, grubości  4 cm wraz z oczyszczeniem warstwy wiążącej na powierzchni ok. 1125m2,

- Wyprofilowanie poboczy szer. 0,40 m do spadku 4 % wraz z wzmocnieniem kruszywem łamanym warstwą grub. 10cm i oporem z gruntu,

- Wykonanie regulacji istniejących urządzeń podziemnych tj. studni kanalizacyjnych, zasuw wodociągowych, hydrantów, urządzeń gazowych, studzienek telefonicznych itp.

II.

Ceny ofertowe obejmują:

-  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

-  transport materiałów na plac budowy .

-  dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,

-  dostarczenie  i wbudowanie  materiałów i prefabrykatów,

-  przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacjach technicznych,

-  odwiezienie nadmiaru urobku i gruzu z nawierzchni,

-  uporządkowanie placu budowy ,

-  technologia wykonania robót wg SST,

-  szacunkowe ilości zaplanowanych robót określone zostały w formularzu kosztorysu ofertowego, który nie stanowi podstawy do obliczenia ceny ofertowej.

- cenę ofertową Oferent zobowiązany jest skalkulować na podstawie własnych obmiarów.

UW A G A:

W cenie  ofertowej  należy uwzględnić całkowity koszt kompletnego wykonania zadania  stanowiącego   przedmiot   zamówienia  w tym  wszelkie  koszty  związane  z  realizacją   zadania  wynikające wprost z dokumentacji przetargowej ale również nie ujęte w dokumentacji a niezbędne do  wykonania zadania m.in.:

-  wszelkie roboty przygotowawcze i porządkowe,

-  właściwego oznakowania i zabezpieczenia robót pod względem bhp,

-  opłat i odszkodowań za szkody i straty wynikłe w związku z prowadzonymi robotami,

- naprawy szkód wyrządzonych w trakcie wykonywania robót np. na drogach     dojazdowych do miejsca  wykonywania robót na placach manewrowych itp.

- dostarczenie zleceniodawcy wymaganych, aprobat, atestów, dokumentów dopuszczających materiały do wbudowania oraz wyników badań, sprawdzeń i prób.