OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy drogi gminnej działka nr 170 w miejscowości Świdno w Gminie Mogielnica, początek realizacji od skrzyżowania z drogą powiatową w kierunku południowym o łącznej długości ok. 260 mb.

- Zakres robót objęty niniejszym opracowaniem dotyczy tylko przebudowy nawierzchni.

I . Zakres robót objętych zamówieniem:

- Oczyszczenie istniejącego rowu z namułu warstwa grubości ok. 50 cm na długości ok. 60m,

- Wykonanie robót ziemnych na odcinku 260 mb i szerokości 4 m, na 210 m  zagłębiamy koryto ok.50 cm   od terenu do 260 m wraz z zerwaniem istniejącej nawierzchni i  wywózką urobku,

- Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-63 mm gr.20 cm, i szerokości ok. 4m,

- Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej, dla KR-1, w ilości 100  kg/m2 grubości 4 cm, wraz z oczyszczeniem i skropieniem bitumem  podbudowy,

- Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej, dla KR-1, grubości  4 cm wraz z oczyszczeniem warstwy wiążącej,

- W przypadku stwierdzenia przebiegu pod  nawierzchnią sieci gazowej,  nawierzchnię nad siecią szer. min1,5 m należy wykonać w kostce betonowej jako rozbieralną, zakres uzgodnić z Zamawiającym,

- Wykonanie poboczy z warstwy gruntu nieprzepuszczalnego gr. 10 cm i warstwy kruszywa 10 cm.

- Regulacja urządzeń podziemnych tj. studni kanalizacyjnych, zasuw wodociągowych, hydrantów, urządzeń gazowych, studzienek telefonicznych itp.

II.

Ceny ofertowe obejmują:

-  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

-  transport materiałów na plac budowy,

-  dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,

-  dostarczenie  i wbudowanie  materiałów i prefabrykatów,

-  przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacjach technicznych,

-  odwiezienie nadmiaru urobku i gruzu z nawierzchni,

-  uporządkowanie placu budowy ,

-  technologia wykonania robót wg SST,

-  szacunkowe ilości zaplanowanych robót określone zostały w formularzu kosztorysu ofertowego, który nie stanowi podstawy do obliczenia ceny ofertowej.

- cenę ofertową Oferent zobowiązany jest skalkulować na podstawie własnych obmiarów.

UW A G A:

W cenie  ofertowej  należy uwzględnić całkowity koszt kompletnego wykonania zadania  stanowiącego   przedmiot   zamówienia  w tym  wszelkie  koszty  związane  z  realizacją   zadania  wynikające wprost z dokumentacji przetargowej ale również nie ujęte w dokumentacji a niezbędne do  wykonania zadania m.in.:

-  wszelkie roboty przygotowawcze i porządkowe,

-  właściwego oznakowania i zabezpieczenia robót pod względem bhp,

-  opłat i odszkodowań za szkody i straty wynikłe w związku z prowadzonymi robotami,

- naprawy szkód wyrządzonych w trakcie wykonywania robót np. na drogach     dojazdowych do miejsca  wykonywania robót na placach manewrowych itp.

- dostarczenie zleceniodawcy wymaganych, aprobat, atestów, dokumentów dopuszczających materiały do wbudowania oraz wyników badań, sprawdzeń i prób.