OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy ulicy Przy Lesie wraz z utwardzeniem placu  w miejscowości Mogielnica.

I . Zakres robót objętych zamówieniem:.

- Wykonanie robót ziemnych wraz z rozbiórką nawierzchni na powierzchni ok 618 m2

- Ustawienie krawężnika betonowego 12x2 na ławie betonowej na dł. około 282,5 mb.

- Ułożenie płyt betonowych typy EKO gr.8cm na skarpie na powierzchni około 220m2 wraz  z wykonaniem robót ziemnych.

- Wykonanie pochylni z kostki betonowej Bechaton 2mx4m. Kolor do ustalenia z Inwestorem w trakcie realizacji.

- Wykonanie  drogi z kostki betonowej typu Bechaton kolor szary gr.8cm na powierzchni około 618 m2 na podbudowie z kruszywa łamanego 0/42 mm grubości 20 cm

- Wykonanie nawierzchni  placu z kostki betonowej  gr.8cm na powierzchni około 3240 m2 z kostki Holland  z uzupełnieniem podbudowy  średniej gr 10 cm  z kruszywem łamanym 0/42. Kolor do ustalenia z Inwestorem w trakcie realizacji.

- Wykonanie nawierzchni  placu z kostki betonowej  gr.8cm na powierzchni około 400 m2 z kostki  Bechaton  bezfazowej  z uzupełnieniem podbudowy średniej grubości 10 cm z kruszywem łamanym 0/42. Kolor do ustalenia z Inwestorem w trakcie realizacji.

- Regulacja istniejących urządzeń podziemnych tj. studni kanalizacyjnych, zasuw wodociągowych, hydrantów, urządzeń gazowych, studzienek telefonicznych itp.

II.

Ceny ofertowe obejmują:

-  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

-  transport materiałów na plac budowy .

-  dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,

-  dostarczenie  i wbudowanie  materiałów i prefabrykatów,

-  przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacjach technicznych,

-  odwiezienie nadmiaru urobku i gruzu z nawierzchni,

-  uporządkowanie placu budowy ,

-  technologia wykonania robót wg SST,

-  szacunkowe ilości zaplanowanych robót określone zostały w formularzu kosztorysu ofertowego, który nie stanowi podstawy do obliczenia ceny ofertowej.

- cenę ofertową Oferent zobowiązany jest skalkulować na podstawie własnych obmiarów.

UW A G A:

W cenie  ofertowej  należy uwzględnić całkowity koszt kompletnego wykonania zadania  stanowiącego   przedmiot   zamówienia  w tym  wszelkie  koszty  związane  z  realizacją   zadania  wynikające wprost z dokumentacji przetargowej ale również nie ujęte w dokumentacji a niezbędne do  wykonania zadania m.in.:

-  wszelkie roboty przygotowawcze i porządkowe,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

-  właściwego oznakowania i zabezpieczenia robót pod względem bhp,

-  opłat i odszkodowań za szkody i straty wynikłe w związku z prowadzonymi robotami,

- naprawy szkód wyrządzonych w trakcie wykonywania robót np. na drogach     dojazdowych do miejsca  wykonywania robót na placach manewrowych itp.

- dostarczenie zleceniodawcy wymaganych, aprobat, atestów, dokumentów dopuszczających materiały do wbudowania oraz wyników badań, sprawdzeń i prób.