- OPIS TECHNICZNY

SPIS TREŚCI:

1	PRZEDMIOT PROJEKTU	4

2	PODSTAWA OPRACOWANIA	4

3	ZAKRES I CEL OPRACOWANIA	5

4	OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO	5

5	DOCELOWE PARAMETRY TECHNICZNE	6

6	UKSZTAŁTOWANIE SYTUACYJNE	6

6.1	OPIS TRASY	6

6.2	SKRZYŻOWANIA	6

6.3	ZJAZDY INDYWIDUALNE DO POSESJI	7

6.4	RUCH PIESZY	7

7	UKSZTAŁTOWANIE WYSOKOŚCIOWE	   7

8	PRZEKROJE TYPOWE	7

9	ODWODNIENIE	7

10	ROBOTY ROZBIÓRKOWE	8

11	ROBOTY ZIEMNE	8

12	UZBROJENIE TERENU	8

13	ZIELEŃ	8

14	NAWIERZCHNIE DROGOWE	8

14.1	Kategoria obciążenia ruchem	8

14.2	Grupa nośności podłoża	8

14.3	Rozwiązanie projektowe	9

	    ZAŁĄCZNIK: Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia	11

15.0  UPRAWNIENIA  I ZAŚWIADZENIA

15.1 mgr inż. Bogdan Dybek uprawnienia do projektowania dróg

16.mgr inż. Bogdan Dybek zaświadczenie z Mazowieckiej  Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

R Y S U N K I

17 ORIENTACJA   NR RYS 1

18 PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU  KM O+000-0+985 NR RYS.2

19 PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU  KM 0+985-1+185 NR RYS.3

20 ZESTAWIWNIE POWIERZCHNI NR RYS. 4

21 PRZEKRÓJ NORMALNY A-A  NR RYS. 5

22 PRZEKRÓJ NORMALNY B-B  NR RYS. 6

23 PRZEKRÓJ NORMALNY C-C  NR RYS. 7

# PRZEDMIOT PROJEKTU

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi gminnej polegającej na remoncie istniejącej nawierzchni z tłucznia kamiennego Wodziczna – Dalboszek na działkach  31,292 długości 1185 m.

Projekt został opracowany w oparciu o kilometraż lokalny, punkt początkowy został zlokalizowany  (zgodnie z planem sytuacyjnym).

Planowana inwestycja obejmować będzie:

- Doziarnienie i wyprofilofanie istniejącej nawierzchni  kruszywem kamiennym 0-63 mm.

- Wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego  0-63 mm

- Wzmocnienie konstrukcji jezdni poprzez wykonanie nowych warstw bitumicznych.

- Wyprofilowanie poboczy i umocnienie kruszywem łamanym z wykonaniem oporu z gruntu.

- Łączna długość odcinka drogi objętego przebudową wynosi 1185,00m.

# PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa zawarta między Inwestorem a Wykonawcą dokumentacji,

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, DU Nr 43 z dnia 14 maja 1999 roku, poz. 430,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, Dz. U. Nr 202, poz.2072,

- Mapy zasadnicze w skali 1:1000 przekazane przez Zamawiającego rys. 2 i 3. Kopie wszystkich map poświadczone za zgodność z treścią materiału Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.

- Ustalenia z Inwestorem.

- Wizje lokalne w terenie (pomiary uzupełniające).

# ZAKRES I CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest, sporządzenie projektu wykonawczego przebudowy drogi gminnej polegającej na remoncie istniejącej nawierzchni z tłucznia kamiennego Wodziczna – Dalboszek długości 1185 m, który będzie podstawą do zgłoszenia robót. W związku z celem wykonania opracowania dokumentacja projektowa wykonana została w formie uproszczonej zgodnie z art. 30 ustawy Prawo budowlane z 07.07.1994 r. z późniejszymi zmianami oraz z Rozporządzeniem MI z dnia 2.09.2004 r: „dokumentacja projektowa, służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę, składa się w szczególności z planów rysunków lub innych dokumentów umożliwiających jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych (...), przedmiaru robót (...)”.

Celem przebudowy jest wykonanie naprawy i wzmocnienie istniejącej nawierzchni odcinka drogi oraz innych jej elementów znajdujących w pasie drogowym się w obszarze opracowania.

UWAGA! Wszelkie prace przebiegające w pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu (kable teletechniczne energetyczne sieć gazowa) należy prowadzić ręcznie.

# OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

W stanie istniejącym posiada przekrój drogowy o zmiennej szerokości od  8,00 m do  7,5m. Jezdnia w przekroju drogowym posiada pobocza gruntowe oraz rowy odwadniające. Nawierzchnia jezdni na odcinku objętym remontem jest w złym stanie technicznym. Występują liczne ubytki i koleiny w nawierzchni tłuczniowej.

Odwodnienie przedmiotowego odcinka drogi realizowane jest przy pomocy odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych oraz istniejących rowów przydrożnych i przepustów. Nie przewiduje się regulacji rowów ani korekty wysokościowej przepustu.

W granicy opracowania występują skrzyżowania z drogami gruntowymi dojazdowymi do pól i posesji bezpośrednio włączone do jezdni zasadniczej w granicach istniejącego pasa drogowego. Skrzyżowanie z drogą powiatową jest trzywlotowe z pierwszeństwem przejazdu dla kierunku drogi powiatowej. Droga w km 0+000-1+185 zlokalizowana jest w granicach istniejącego pasa drogowego.

# DOCELOWE PARAMETRY TECHNICZNE

- Droga gminna Wodziczna- Dalboszek

  - Klasa drogi:				L 1/2

  - Droga: 					jednojezdniowa, dwukierunkowa

  - Prędkość projektowa: 		Vp=30km/h

  - Przekrój: 				 drogowy – szer. jezdni 6 m

  - Nawierzchnia: 				jezdnia bitumiczna

  - Pobocza utwardzone kruszywem kamiennym

  - Kategoria obciążenia ruchem:		KR 1

# UKSZTAŁTOWANIE SYTUACYJNE

Oś przedmiotowego odcinka ulicy dowiązano do stanu istniejącego.

## OPIS TRASY

W ramach przebudowy drogi przewiduje się wykonanie remontu istniejącej nawierzchni tłuczniowej po przez wyprofilowanie istniejącej nawierzchni z  doziarnieniem kruszywem kamiennym i nadaniem spadków poprzecznych i podłużnych. Z uwagi na brak odpowiedniej wielkości terenu nie przewiduje się zmiany geometrii. Początek opracowania przebudowy zlokalizowano w km 0+000 koniec w km 1+185 – łączna długość 1185 m.

## SKRZYŻOWANIE Z DROGĄ POWIATOWĄ

Położenie sytuacyjne skrzyżowania z droga powiatową występujące w ciągu przedmiotowej drogi pozostaje bez zmian.

## SKRZYŻOWANIA Z DROGAMI DOJAZDOWYMI DO PÓL I DO POSESJI

Skrzyżowania z drogami dojazdowymi do pól i do posesji o łącznej powierzchni ok.18m2. robót bezpośrednio włączone do jezdni zasadniczej w granicach istniejącego pasa drogowego na dł. ok 1m i na powierzchni 18m2). Niniejszy projekt nie przewiduje ich regulacji tylko niewielkie korekty nawierzchni jezdni za podłużne i poprzeczne wraz z budową nawierzchni bitumicznej w granicach istniejącego pasa drogowego.

## RUCH PIESZY

Ruch pieszy wzdłuż przedmiotowego odcinka drogi gminnej odbywać się poboczem utwardzonym materiałem kamiennym.

# UKSZTAŁTOWANIE WYSOKOŚCIOWE

Przebieg wysokościowy drogi gminnej zaprojektowano w nawiązaniu do istniejącego stanu podnosząc niweletę śr. o 29 cm. Nie przewiduje się korekty łuków poziomych i pionowych.

Ponadto do przedmiotowego odcinka ulicy należy wysokościowo dowiązać istniejące zjazdy.

# PRZEKROJE NORMALNE

Na odcinkach prostych oraz łukach poziomych o R>150m przekrój poprzeczny posiada spadek daszkowy o pochyleniu 2%. Spadki poprzeczne projektowane są zgodne ze stanem istniejącym.

# ODWODNIENIE

Odwodnienie na całym odcinku powierzchniowe, dzięki zastosowaniu odpowiednich pochyleń podłużnych i poprzecznych. Z części jezdni woda odprowadzana będzie do rowu poprzez nadanie odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych  jezdni.

# ROBOTY ROZBIÓRKOWE

Z robót rozbiórkowych nastąpi lokalne przemieszczenie kruszywa kamiennego po przez wyprofilowanie istniejącej jezdni i nadanie spadków poprzecznych.

# ROBOTY ZIEMNE

Przewiduje się wykonywanie robót ziemnych związanych z wykonywaniem:

  - Uzupełnienie korpusu drogowego w istniejącym pasie drogowym,

  - Profilowanie istniejących poboczy,

# UZBROJENIE TERENU

W bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej drogi zlokalizowane jest uzbrojenie w postaci sieci. Wszelkie prace w pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu należy prowadzić ręcznie.

# ZIELEŃ

W ramach przedmiotowej inwestycji nie przewiduje się wycięcia drzew.

# NAWIERZCHNIE DROGOWE

## Kategoria obciążenia ruchem

Kategorię obciążenia ruchem przyjęto jako KR 1

## Grupa nośności podłoża

- Ze względu na wykonywanie nakładki na istniejących warstwach konstrukcji nawierzchni nie określono grupy nośności podłoża w rejonie jezdni, natomiast w korekty nawierzchni i poszerzeń i  występuje grunt G1 i dla takiego przyjęto konstrukcję nawierzchni.

## Rozwiązanie projektowe

Konstrukcja nawierzchni drogi gminnej nie spełnia wymagań nośności, występują nierówności profilu, ubytki i koleiny w istniejącej nawierzchni tłuczniowej.

Przyjęte rozwiązanie przebudowy nawierzchni uwzględnia wzmocnienie nawierzchni, poprawę równości, likwidację kolein, odpowiednią grubość podbudowy z kruszywa kamiennego warstw bitumicznych, spełnienie warunku mrozoodporności a także zapewnienie odpowiedniej szorstkości powierzchni, a tym samym podniesieniem warunków bezpieczeństwa.

Opierając się na powyższych przesłankach zaprojektowano remont nawierzchni w sposób następujący:

Jezdnia

km 0+000 – km 1+185

- Uzupełnienie ubytków w istniejącym korpusie drogowym,

- Wyprofilowanie  istniejącej nawierzchni  tłuczniowej z nadniem spadków poprzecznych i podłużnych,

- Uzupełnienie korpusu drogi gruntem wraz zagęszczeniem do wymaganej szerokości zgodnie z planem zagospodarowania terenu,

- Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego kamiennego 0-63 mm grubości 20cm,

- Ułożenie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego 0/12,8mm o grubości 4cm,

- Ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 0/12,8mm o grubości 5cm

- Wykonanie utwardzenia poboczy szer. 30 cm i wykonanie oporu z gruntu 20 cm

Km0+000km- 1+185 km,

Skrzyżowania z drogami dojazdowymi do pól i posesji

(Zakres robót bezpośrednio włączone do jezdni zasadniczej w granicach istniejącego pasa drogowego na dł. ok 1m i na powierzchni 18m2).

- Wyprofilowanie  istniejącej nawierzchni  tłuczniowej z nadniem spadków poprzecznych i podłużnych

- Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego kamiennego 0-63 mm grubości 20cm,

- Ułożenie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego 0/12,8mm o grubości 4cm,

- Ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 0/12,8mm o grubości 5cm

- Wykonanie utwardzenia poboczy z tłucznia kamiennego szer. 40 cm wraz z wykonaniem oporu ziemi urodzajnej .

Wszystkie przyjęte konstrukcje zostały zaprojektowane zgodnie z Załącznikiem nr 4,5,6 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r., Dz.U. nr 43 z 14 maja 1999r.

# ZAŁĄCZNIK: Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Strona tytułowa projektu wykonawczego zawiera informacje wymienione w § 2.p 2. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego podany jest w opisie technicznym Kolejność realizacji poszczególnych obiektów zostanie określona przez Wykonawcę robót. Generalnie w pierwszej kolejności należy wykonać, jezdnię a następnie zjazdy do posesji.

Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Istniejące obiekty budowlane to: droga, zjazdy i skrzyżowania, przepusty, uzbrojenie terenu (sieć teletechniczna, elektryczna gazowa).

Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Elementem zagospodarowania działki lub terenu, który może stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi jest ruch drogowy odbywający się po drodze powiatowej.

Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, określające ich skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia

Podczas realizacji robót budowlanych będą występowały typowe dla wielobranżowych inwestycji drogowych rodzaje zagrożeń wynikające min. z wykonywania robót ziemnych, z wykonywania robót bitumicznych, z użyciem sprzętu zmechanizowanego. Skala zagrożeń jest ograniczona do placu budowy (zagrożenie lokalne). Miejsce i czas wystąpienia zagrożeń: każdorazowo podczas wykonywania robót budowlanych w obszarze i w czasie wykonywania.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych należy przeprowadzić instruktaż pracowników w sposób zgodny z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych. Instruktaż powinien określać: zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczającej przed skutkami zagrożeń, zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

Nie przewiduje się wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie.

Do  sporządzenia  lub  zapewnienia  sporządzenia  Planu  bezpieczeństwa  i  ochrony zdrowia  podczas  wykonywania  robót    zobowiązany  jest   kierownik  budowy  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra Infrastruktury  z  dnia 26. 06. 2003 r. ( Dz. U. z  10 .07. 2003 r.)  Projektowana  przebudowa  nawierzchni  drogi  gminnej   nie  stwarza    szczególnego   zagrożenia  dla  pracowników  wykonawcy  i  osób  postronnych przy  przestrzeganiu   zasad  ujętych  w  powszechnie   obowiązujących   przepisach   b h p.   Na  czas  wykonywania   robót  w  pasie  drogowym  wykonawca  powinien  opracować  Projekt  czasowej  organizacji  ruchu,  który  będzie  podstawą  oznakowania  drogi  w  czasie  realizacji  robót  remontowych  oraz  wydzielenia  miejsca ( odcinka ) realizacji  robót.

Opracował: