OPIS  TECHNICZNY DO CZĘŚCI KONSTRUKCYJNEJ.

Tematem opracowania jest część konstrukcyjna projektu wiaty ogrodowej drewnianej.

Obiekt parterowy, nie podpiwniczony o konstrukcji drewnianej z elementami murowanymi.

- Opis ogólny konstrukcyjny.

1.1. Fundamenty.

Ława fundamentowa zbrojona stalą AIIIN i A0. Z ławy wypuścić trzpienie żelbetowe do mocowania słupów drewnianych. Spod ławy 1,0m ppt.

UWAGA:

- W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA W POZIOMIE POSADOWIENIA GRUNTÓW NIENOSNYCH, NASYPOWYCH, GRUZU Z ROZBIÓRKI LUB UPLASTYCZNIENIA SIĘ GRUNTÓW SPOISTYCH, NALEŻY JE USUNĄĆ I ZASTĄPIĆ CHUDYM BETONEM B10.

1.2. Elementy konstrukcyjne.

Wszystkie elementy konstrukcyjne drewniane wykonać wg projektu architektonicznego z drewna klasy C30. Ściany fundamentowe murowane z bloczków betonowych z trzpieniami żelbetowymi pod słupy wiaty. Trzpienie zbroić 6#12+strzemiona fi6 co 15cm.

Słupy drewniane więźby utwierdzić do wierzchu trzpienia kątownikami L150x10 z czterech stron profilu drewnianego. Pozostałe połączenia elementów drewnianych wg tradycyjnych połączeń ciesielskich. Elementy drewniane zabezpieczyć antykorozyjnie wg opisu technicznego.

Normy:

- PN-82/B-02000 Obciążenia budowli – Zasady ustalania wartości

- PN-82/B-02001 Obciążenia budowli – Obciążenia stałe

- PN-82/B-02003 Obciążenia budowli – Obciążenia zmienne technologiczne – Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe.

- PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem.

- PN-80/B-02010/Az1 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem.

- PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

- PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

- PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli.

Opracował: