Załącznik nr 4  do SIWZ

# MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNO - UŻYTKOWE DLA ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO 
O ZBIORNIKU WODNYM  4500 dm3 Z NAPĘDEM UTERENOWIONYM 4 X 4

- Pojazd musi spełniać warunki techniczne określone ustawą Prawo o ruchu drogowym z 20 czerwca 1997 r. ( t.j. Dz. U. z 2005 r., Nr 108, poz.908 ze zm.) oraz spełniać wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262, ze zm.) oraz przepisami wykonawczymi do w/w ustawy, potwierdzone świadectwem homologacji.

- Posiadać oznakowanie zgodne z załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia Nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej, zwanego dalej zarządzeniem  (dane do oznakowania przekaże Zamawiający w trakcie realizacji zamówienia).

- Spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U.z 2010 Nr 85, poz. 553, ze zm.), zwanego dalej rozporządzeniem.

| WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO |  | POTWIERDZENIE SPEŁNIANIA WYMAGAŃ PROPOZYCJE WYKONAWCY* |
| --- | --- | --- |
| 1. Wymagania ogólne: |  |  |
| 1.1. | Pojazd musi posiadać aktualne świadectwo homologacji potwierdzające parametry proponowanego pojazdu i typu podwozia. |  |
| 1.2. | Aktualne świadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP dołączone do ofert. |  |
| 1.3 | Pojazd musi spełniać przepisy obowiązującej Polskiej Normy PN-EN 1846-1 oraz PN-EN 1846-2. |  |
| ## 2. Podwozie |  |  |
| 2.1. | Spełniające wymagania polskich przepisów prawa o ruchu drogowym, warunków technicznych z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, specjalnych pożarniczych. |  |
| 2.2. | - Pojazd musi być wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno-ostrzegawcze, akustyczne i świetlne(stroboskopowe) pojazdu uprzywilejowanego. - Urządzenie akustyczne winno umożliwiać podawanie komunikatów słownych. Głośnik lub głośniki o mocy łącznej minimum 200W. - Dodatkowe dwie lampy sygnalizacyjne LED niebieskie z przodu pojazdu tzw. zderzakowe umieszczone na wysokości lusterka wstecznego samochodu osobowego oraz po dwie lampy stroboskopowe LED umieszczone po bokach pojazdu umieszczone nad skrytkami, dodatkowy sygnał pneumatyczny włączany osobnym włącznikiem nożnym lub ręcznym, zamontowanym po stronie pasażera. - Lampy przeciwmgłowe z przodu pojazdu. - Pojazd wyposażony w fale świetlną (kolor pomarańczowy) umieszczoną u góry z tyłu pojazdu. - Pojazd powinien posiadać osłony lamp przednich, tylnych i halogenowych pojazdu zabezpieczające przed uszkodzeniem mechanicznym. |  |
| 2.3. | Pojazd ma spełniać ogólne wymagania dla samochodów ratowniczo – gaśniczych oraz szczegółowe wymagania dla średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego (załoga 1+1+4, zbiornik wody 4500 dm3 ) zawarte w rozporządzeniu. |  |
| 2.4. | Silnik o zapłonie samoczynnym, spełniający wymagane normy emisji spalin EURO 6, przystosowany do zasilania biopaliwem zgodnym z normą PN-EN 14214 umożliwiające zarejestrowanie pojazdu w dniu odbioru. Silnik o maksymalnej mocy nie mniejszej niż 250 kW. Podać moc silnika zgodnie ze świadectwem homologacji. |  |
| 2.5. | Pojazd fabrycznie nowy, nie starszy niż 2016 r, silnik i podwozie pochodzące od tego samego producenta, gwarancja min. 2 lata. |  |
| 2.6. | Dopuszczalna masa całkowita samochodu gotowego do akcji ratowniczo - gaśniczej (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) nie może przekroczyć masy 16 ton. |  |
| 2.7. | Stały napęd 4 x 4 – możliwość blokady mechanizmu różnicowego osi przedniej i tylnej. Pojedyncze koła na osi przedniej, na tylnej podwójne. Zawieszenie mechaniczne lub zawieszenie pneumatyczne, powinno wytrzymywać stałe obciążenie masą całkowitą maksymalną bez uszkodzeń w zakładanych warunkach eksploatacji i gwarancji. |  |
| 2.8. | Manualna skrzynia biegów wyposażona w przystawkę odbioru mocy. |  |
| 2.9. | Wszystkie funkcje użytkowe pojazdu muszą być zapewnione w warunkach temperatury zewnętrznej w przedziale -25 oC ÷ + 50 oC. |  |
| 2.10. | Kabina czterodrzwiowa, jednomodułowa zapewniająca dostęp do silnika, 6 osobowa, układ miejsc 1 + 1 + 4, siedzenia przodem do kierunku jazdy. |  |
| 2.11. | Kabina wyposażona w : - indywidualne oświetlenie typu LED dla pozycji dowódcy, - instalację klimatyzacyjną kabiny, - elektryczne szyby minimum w drzwiach przednich, sterowanie szyb po stronie dowódcy i kierowcy, - przysłonę przeciwsłoneczną zewnętrzną, - układ ogrzewania i wentylacji kabiny działający niezależnie od silnika pojazdu, - reflektor (szperacz) LED do oświetlania numerów budynków w środku kabiny, - sygnalizację otwartych skrytek w kabinie kierowcy (świetlna), - zainstalowany radioodtwarzacz CD, wraz z instalacją antenową oraz głośnikową, - reflektor pogorzeliskowy na zewnątrz kabiny LED sterowany pilotem zamontowanym z przodu z prawej strony kabiny, - lusterko rampowe - krawężnikowe z prawej strony, - lusterko rampowe-dojazdowe, przednie, - poręcz do trzymania dla załogi w tylniej części kabiny, - schowek pod siedziskami załogi w tylniej części kabiny, - półkę na wyposażenie ochrony indywidualnej strażaka pomiędzy przedziałem załogi, a kierowcy i dowódcy, |  |
| 2.12. | Miejsce na przechowywanie dokumentacji operacyjnej, formatu minimum A4. |  |
| 2.13. | Fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa. Siedzenia pokryte materiałem odpornym na rozdarcie, ścieranie i łatwo zmywalnym. Wszystkie fotele wyposażone w zagłówki. Fotel dla kierowcy z regulacją wysokości, odległości i kąta pochylenia oparcia. |  |
| 2.14. | Uchwyty do aparatów powietrznych kompatybilne z aparatami powietrznymi typu Fenzy - 4 kpl. zamontowane w kabinie wg rozwiązania technicznego zaproponowanego przez Wykonawce. - przewożenie aparatów z butlami stalowymi 6,8(6,9)l./30MPa, - odblokowanie każdego aparatu indywidualnie (dźwignia odblokowująca o konstrukcji uniemożliwiającej przypadkowe odblokowanie np. w czasie hamowania pojazdu). Uchwyty do 4 zapasowych butli stalowych zamontowane w skrytce na sprzęt. |  |
| 2.15. | Pojazd wyposażony w wciągarkę elektryczną z pokrowcem zamontowaną z przodu pojazdu o minimalnej sile uciągu 70 kN wyposażoną w hamulec i zabezpieczenie przeciążeniowe, z liną stalową długości minimum 30m o wytrzymałości minimalnej dostosowanej do siły wyciągarki. Sterowanie pracą wciągarki z pulpitu przenośnego. |  |
| 2.16. | Moc alternatora (min) i pojemność akumulatorów musi zapewnić pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy maksymalnym obciążeniu instalacji. |  |
| 2.17. | Instalacja elektryczna jednoprzewodowa 24 V, z biegunem ujemnym na masie, wyposażona w główny wyłącznik prądu. Automatyczne zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem akumulatorów. |  |
| 2.18. | Instalacja elektryczna wyposażona w gniazdo do ładowania akumulatorów ze źródła zewnętrznego, umieszczone z tyłu kabiny, dolna lewa strona (sygnalizacja podłączenia zewnętrznego źródła zasilania w kabinie kierowcy lub złącze samo rozłączalne – 1 kpl.). Zamawiający dopuszcza zastosowanie wspólnego gniazda ładowania akumulatorów i układu powietrznego pojazdu. |  |
| 2.19. | W kabinie kierowcy zainstalowany radiotelefon samochodowy przewoźny, o parametrach: częstotliwość VHF 136-174MHz, moc 1-25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz dostosowany do użytkowania w sieci MSWiA min. 125 kanałów, wyświetlacz alfanumeryczny min. 14 znaków, obrotowy potencjometr siły głosu, zaprogramowany według wykazu kanałów i częstotliwości dostarczonego przez Zamawiajacego – 1 szt. z dodatkowym mikrofonem i głośnikiem zamontowanym w przedziale autopompy. Pojazd wyposażony w instalację antenową – antena tak dopasowana by nie występowały zakłócenia przy włączonych urządzeniach elektrycznych tj. np. światła sygnalizacyjno-ostrzegawcze, akustyczne i świetlne pojazdu uprzywilejowanego i dostrojona do częstotliwości 149 MHz. |  |
| 2.20. | Pojazd musi być wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową (brzęczyk – sygnał przerywany) włączonego biegu wstecznego, z sygnalizację świetlną (światło cofania) oraz w kamerę cofania. |  |
| 2.21. | Maksymalna wysokość pojazdu 3300 mm. |  |
| 2.22. | Wymagane otwierane lub wysuwne podesty pod wszystkimi schowkami bocznymi zabudowy, które umożliwią łatwy dostęp do sprzętu. Otwarcie lub wysunięcie podestów musi być sygnalizowane w kabinie kierowcy. Sprzęt rozmieszczony grupowo w zależności od przeznaczenia z zachowaniem zasad ergonomii. |  |
| 2.23. | Największa obrysowa średnica zawracania: max. 18 m. |  |
| 2.24. | Prędkość na najwyższym biegu szosowym min. 100 km/h. |  |
| - 2.25. | Rezerwa masy w pełni obciążonego pojazdu w stosunku do masy całkowitej dopuszczalnej określonej w homologacji min. 3 %. |  |
| 2.26. | Pojemność zbiornika (zbiorników) paliwa zapewniająca przejazd min. 400 km (jazdy drogowej pozamiejskiej) lub 5 godzin pracy autopompy. |  |
| 2.27. | Samochód wyposażony w pneumatyczny lub hydropneumatyczny mechanizm uruchamiający hamulce, który zapewni możliwość bezpiecznego wyjazdu w ciągu 60 s. od chwili uruchomienia silnika. Instalacja pneumatyczna samochodu wyposażona w gniazdo do ładowania (uzupełniania) układu powietrznego umieszczone obok gniazda do ładowania akumulatorów. Zamawiający dopuszcza zastosowanie wspólnego gniazda ładowania akumulatorów i układu powietrznego pojazdu. |  |
| 2.28. | Wylot spalin pomiędzy osiami pojazdu po lewej stronie samochodu nie może być skierowany na stanowiska obsługi poszczególnych urządzeń i musi być ukształtowany w sposób umożliwiający podłączenie pneumatycznej ssawki garażowego odciągu spalin, zamontowany prostopadle do osi pojazdu, poziomo. |  |
| 2.29. | Kolor: - elementy podwozia – czarne lub zbliżone, - błotniki i zderzaki – białe, - kabina, zabudowa (z wyłączeniem drzwi żaluzjowych) - RAL 3000, Pojazd powinien być oznakowany w numery operacyjne zgodne z wytycznymi KG PSP. Numer operacyjny zostanie podany przez „Zamawiającego” w trakcie realizacji zamówienia. Podwozie zabezpieczone przed korozją. |  |
| 2.30. | Ogumienie, z bieżnikiem dostosowanym do poruszania się w warunkach szosowo – terenowych. |  |
| 2.31. | Lusterka zewnętrzne podgrzewane(główne i szerokokątne), dodatkowo lusterka główne elektrycznie regulowane po stronie kierowcy i dowódcy. |  |
| 2.32. | Silnik pojazdu powinien być przystosowany do ciągłej pracy przez minimum 5 godziny w czasie postoju bez przekraczania dopuszczalnych parametrów pracy. |  |
| 2.33. | Pojazd ma być wyposażony z przodu w zaczep umożliwiający holowanie uszkodzonego pojazdu przy pomocy holu sztywnego oraz w szekle zamontowane z tyłu i z przodu pojazdu. Pojazd wyposażony w hak holowniczy, przystosowany do ciągnięcia przyczep, zgodnie z homologacją podwozia, o masie min. 10 ton. Złącza elektryczne i pneumatyczne muszą współpracować z przyczepą wyposażoną w ABS i EBS. Instalacja elektryczna musi współpracować z przyczepami wyposażonymi w źródła światła typu LED. |  |
| 2.34. | Wymagania dotyczące wymiarów wewnętrznych kabiny, stopni wejściowych i drabinek zgodnie z rozporządzeniem. |  |
| 2.35. | Pełnowymiarowe koło zapasowe. |  |
| 2.36. | Podwozie pojazdu musi być przystosowane do ciągłego obciążenia zabudową i wyposażeniem. |  |
| 2.37. | Samochód musi posiadać niezbędne dokumenty wymagane do rejestracji, jako samochód specjalny-pożarniczy. |  |
| 3. Zabudowa pożarnicza: |  |  |
| 3.1. | Zabudowa nadwozia wykonana z materiałów metalowo - kompozytowych odpornych na korozje. Wewnętrzne poszycia skrytek wykonane z anodowej blachy aluminiowej. Po trzy skrytki na bokach pojazdu (w układzie 3+3+1) Na dachu kabiny zamontowana nadbudowa wykonana z materiałów kompozytowych. Pomiędzy kabiną a zabudową pożarniczą zamontowana osłona ochronno-maskująca, połączona w jednolitą całość z nadbudową na dachu kabiny. |  |
| 3.2. | Dach zabudowy wykonany w formie podestu roboczego w wykonaniu antypoślizgowym. Balustrady ochronne boczne - dachu wykonane, jako jednolita nierozłączna część z nadbudową pożarniczą z elementami barierki rurowej, o wysokości min 180 mm. Na dachu pojazdu zamontowane: - zamykana skrzynia aluminiowa na drobny sprzęt o wymiarach minimum 2000x900x270 mm, posiadająca oświetlenie wewnętrzne typu LED; - uchwyty z rolkami na drabinę dwuprzęsłową wysuwną z podporami; - uchwyty na węże ssawne 110 o długości 2500 mm (3 sztuki), bosak, mostki przejazdowe, tłumicę, drabinę słupkową oraz nasadkową dwie sztuki itp. |  |
| 3.3. | Drabina do wejścia na dach - odległość pierwszego szczebla od podłoża nie może przekroczyć 600 mm. |  |
| 3.4. | Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami wodo i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym, wykonane z materiałów odpornych na korozję, wyposażone w zamki zamykane na klucz (klucz ten musi pasować do wszystkich zamknięć żaluzjowych). |  |
| 3.5. | Skrytki na sprzęt i przedział autopompy muszą być wyposażone w oświetlenie typu LED (listwy umieszczone po obu stronach skrytki przy prowadnicach zamknięcia skrytek). W kabinie sygnalizacja świetlna i dźwiękowa otwarcia skrytek. |  |
| 3.6. | Główny wyłącznik/włącznik (0/1) oświetlenia skrytek zainstalowany w kabinie |  |
| 3.7. | Pojazd powinien posiadać oświetlenie pola pracy wokół samochodu zapewniające oświetlenie typu LED („listwy”) min 5 lx w odległości 1m od pojazdu w warunkach słabej widoczności. Oświetlenie dalszego pola pracy wokół samochodu, składające się z lamp bocznych minimum po 3szt. po każdej stronie nadwozia, wbudowane w nadwozie. |  |
| 3.8. | Szuflady i wysuwane tace muszą automatycznie blokować się w pozycji zamkniętej i posiadać zabezpieczenie przed wypadnięciem z prowadnic. |  |
| 3.9. | Szuflady i tace wystające w pozycji wysuniętej powyżej 250mm poza obrys pojazdu muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze. |  |
| 3.10. | Uchwyty, klamki, drzwi żaluzjowych, szuflad, tac muszą być tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach. |  |
| 3.11. | Konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzanie z wnętrza wody. |  |
| 3.12. | Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym. |  |
| 3.13. | Zbiornik wody o pojemności min. 4500 l, wykonany z materiału kompozytowego. Zbiornik musi być wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację z układem zabezpieczającym przed swobodnym wypływem wody w czasie jazdy oraz właz rewizyjny. Zbiornik wyposażony w falochrony. |  |
| 3.14. 3.15. | Zbiornik środka pianotwórczego o pojemności min. 10% pojemności zbiornika wody. Zamawiający dopuszcza w/w zbiornik zintegrowany ze zbiornikiem wodnym. Zbiornik środka pianotwórczego wykonany z materiału kompozytowego odpornego na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów wody. Zbiornik musi być wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację. |  |
| 3.16. | Napełnianie zbiornika środka pianotwórczego powinno być możliwe z poziomu terenu i dachu pojazdu. |  |
| 3.17. | Autopompa zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale zamykanym żaluzją. Przedział ogrzewany nagrzewnicą spalinową zasilaną ze zbiornika paliwowego pojazdu, niezależną od pracy silnika samochodu. Autopompa wyposażona w urządzenie typu „wypas” |  |
| 3.18. | W przedziale autopompy zamontowany włącznik/wyłącznik silnika samochodu i autopompy. Uruchomienie silnika pojazdu musi być możliwe tyko w przypadku położenia skrzyni biegów w pozycji neutralnej i z uruchomionym hamulcem postojowym. |  |
| 3.19. | Autopompa dwuzakresowa o wydajności minimum 2900l/min., przy ciśnieniu nominalnym minimum 8 bar i wysokości ssania 1,5 m., oraz minimum 470 l/min. przy ciśnieniu 40 bar. Autopompa musi umożliwiać podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego jednocześnie do min. 2 nasad tłocznych wielkości 75 zlokalizowanych z boku pojazdu, wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia wyprowadzonej z tyłu pojazdu, działka wodno-pianowego na dachu. Należy wpisać parametry autopompy z dołączonego świadectwa CNBOP do oferty. |  |
| 3.20. | Układ wodno-pianowy musi być zabudowany w taki sposób aby parametry pracy autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu były nie mniejsze jak przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla wysokości ssania 1,5m. |  |
| 3.21. | Samochód musi być wyposażony w minimum jedną wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia o długości węża min. 60m na zwijadle, zakończoną prądownicą wodną z nasadką do podawania piany lub wodno-pianową, o regulowanej wydajności z prądem zwartym i rozproszonym. Linia szybkiego natarcia z systemem pneumatycznego przedmuchiwania węża. |  |
| 3.22. | Linia szybkiego natarcia musi umożliwiać podawanie wody lub piany bez względu na stopień rozwinięcia węża na zwijadle. Urządzenie wyposażone w układ odwodnienia. |  |
| 3.23. | Zwijadło linii szybkiego natarcia o napędzie elektrycznym oraz ręcznym, wyposażone w hamulec bębna. |  |
| 3.24. | Nasady tłoczne, ssawne i zasilające zbiornik wody oraz nasady do napełniania zbiornika na środek pianotwórczy zg. z wymaganiami rozporządzenia. Nasady tłoczne (minimum 2 szt. 75) zlokalizowane z tyłu na bokach pojazdu, zasilające (minimum 1 szt. 75) zlokalizowane, w tylniej części boku pojazdu. Oznakowanie kolorystyczne nasad wg. schematu nasady tłoczne - kolor czerwony, nasady zasilające - kolor niebieski, nasada środka pianotwórczego – kolor żółty. Autopompa musi umożliwiać podanie wody do zbiornika samochodu. |  |
| 3.25. | Autopompa musi być wyposażona w urządzenie odpowietrzające umożliwiające zassanie wody z głębokości 1,5 m w ciągu 30 s oraz z głębokości 7,5 m w ciągu 60 s. |  |
| 3.26. | W przedziale autopompy muszą znajdować się, co najmniej następujące urządzenia kontrolno-pomiarowe: - manowakuometr, - manometr niskiego i wysokiego ciśnienia, - wskaźniki poziomu wody i środka pianotwórczego w zbiornikach, - wskaźnik prędkości obrotowej wału pompy, - elektroniczny i mechaniczny regulator prędkości obrotowej silnika, - wyłącznik silnika pojazdu, - kontrolka ciśnienia oleju w silniku oraz wskaźnik temperatury cieczy chłodzącej, - licznik motogodzin, - kontrolka włączenia autopompy, - sterowanie falą świetlną, - schemat graficzny układu wodno-pianowego, - wszystkie urządzenia sterowania i kontroli powinny być oznaczone. |  |
| 3.28. | Napełnianie zbiornika wody z hydrantu zg. z wymaganiami rozporządzenia |  |
| 3.29. | Autopompa musi posiadać możliwość uruchamiania z kabiny kierowcy oraz z pulpitu sterowniczego autopompy umieszczonego na tyle pojazdu. |  |
| 3.30. | Autopompa musi być wyposażona w automatyczny układ utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia, przy czym konstrukcja urządzenia powinna zapewniać automatyczne przełączanie na sterowanie ręczne. |  |
| 3.31. | Układ wodno-pianowy wyposażony w ręczny dozownik środka pianotwórczego dostosowany do wydajności autopompy, zapewniający uzyskiwanie co najmniej stężeń 3% i 6% (tolerancja +0,5%) w całym zakresie pracy. |  |
| 3.32. | Wszystkie elementy układu wodno-pianowego muszą być odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. |  |
| 3.33. | Konstrukcja układu wodno-pianowego powinna umożliwiać jego całkowite odwodnienie i przepłukanie. |  |
| 3.34. | Instalacja układu zraszaczy zasilanych z autopompy: minimum 4 dysze do podawania wody w czasie jazdy; dwa zraszacze zamontowane przed przednią osią; dwa zraszacze zamontowane po bokach pojazdu. Instalacja powinna być wyposażona w zawory odcinające (jeden dla zraszaczy przednich, jeden dla zraszaczy bocznych). Załączanie zraszaczy w kabinie kierowcy. |  |
| 3.35. | Przedział autopompy musi być wyposażony w system ogrzewania tego samego producenta jak urządzenie grzewcze w kabinie kierowcy, skutecznie zabezpieczający układ wodno-pianowy przed zamarzaniem w temperaturze do -25oC. |  |
| 3.36. | Na wlocie ssawnym pompy i pozostałych nasadach zasilających muszą być zamontowane elementy zabezpieczające przed przedostawaniem się do układu zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego jak i ze zbiornika własnego pojazdu, gwarantujący bezpieczną eksploatacje pompy. |  |
| 3.37. | Działko wodno-pianowe o regulowanej wydajności, umieszczone na dachu pojazdu z nakładką do piany. Wydajność działka od 800 do 1600 l /min. Przy podstawie działka zamontowany zawór odcinający. Dopuszcza się zastosowanie zaworu odcinającego ze sterowaniem elektryczno-pneumatycznym. Stanowisko obsługi działka oraz dojście do stanowiska musi posiadać oświetlenie nieoślepiające, załączane ze stanowiska obsługi autopompy. |  |
| 3.38. | Pojazd wyposażony w wysuwany maszt oświetleniowy z głowicą z czteroma lub dwoma reflektorami, wyposażonymi w lampy LED o łącznej mocy minimum 30 000 lumenów, zasilany z instalacji elektrycznej pojazdu napięciem 24V, wyposażone w soczewki zapewniające szerokie rozproszenie światła. - Wysuwany pneumatycznie, zasilany z układu pneumatycznego samochodu. - Obrotowy maszt zabudowany na stałe. - Wysokości min.4, 5 m od podłoża z możliwością regulacji obrotu i pochyłu o kąt, co najmniej 0-135o w obie strony. - Sterowanie masztem z poziomu podłoża. - Automatyczna funkcja składania masztu, złożenie masztu następuje bez konieczności ręcznego wspomagania. - Dodatkowo zainstalowana w kabinie kierowcy kontrolka wysunięcia masztu. - Zabezpieczenie masztu przez samoczynnym wysuwaniem w czasie jazdy po nierównościach. - Oprócz ręcznego, wymagane bezprzewodowe sterowanie masztem (pilotem) obrotem i pochyłem reflektorów oraz załączeniem oświetlenia, dla każdego reflektora osobno (zasięg min 50m). |  |
| 3.39. | Montaż sprzętu na samochodzie dostarczonego przez Zamawiającego na koszt wykonawcy. |  |
| 4. Wymagania dodatkowe |  |  |
| 4.1. | W terminie odbioru techniczno -jakościowego należy dostarczyć: - rysunki (zdjęcia) poglądowe, z wymiarami pojazdu (boki, przód, tył oraz dach), - schemat układu wodno- pianowego. |  |
| 4.2. | W terminie odbioru techniczno -jakościowego należy dostarczyć instrukcje obsługi pojazdu, urządzeń i sprzętu zamontowanego w pojeździe w języku polskim, przeprowadzić test oraz szkolenie serwisowe w zakresie obsługi i konserwacji pojazdu. |  |
| 4.3. | Pojazd wyposażony, co najmniej w: 1 klin pod koła, zestaw narzędzi naprawczych, klucz do kół, podnośnik hydrauliczny z dźwignią, trójkąt ostrzegawczy, apteczkę, gaśnicę proszkową min. 2kg. środka gaśniczego, wspornik zabezpieczenia podnoszonej kabiny, kamizelkę ostrzegawczą oraz co najmniej cztery tzw. /kuwety/ na drobny sprzęt strażacki. |  |
| 4.4. | Agregat o mocy min. 2,2 kVA do zasilania najaśnic, z możliwością awaryjnego zasilania masztu oświetleniowego. |  |
| 4.5. | Dodatkowe urządzenia zamontowane w kabinie: Panel informacyjny zapewniający wyświetlanie na ekranie informacji graficzno-świetlnych, tj.: - aktualna ilość poziomu wody w zbiorniku i poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku; - o załączonej autopompie; - sygnalizacja otwarcia poszczególnych żaluzji skrytek i podestów; - aktualne wartości ciśnień na linii niskiego i wysokiego ciśnienia; - wysunięcia masztu( przedstawiający pozycję masztu oświetleniowego względem pojazdu- kąt najaśnic masztu, oraz kąt obrotu); - o podłączonym gnieździe ładowania do zewnętrznego źródła zasilania; - aktualne wartości napięcia w instalacji elektrycznej. - Panel informacyjny zawierający funkcje sterujące: - oświetleniem zewnętrznym z informacją o załączonym oświetleniu, - głównym wyłącznikiem oświetlenia skrytek, - załączaniem zewnętrznego szperacza pogorzeliskowego, - zraszaczami przednimi i bocznymi, - zintegrowana z systemem kamera cofania załączana na panelu oraz po załączeniu biegu wstecznego. - Pozostałe dodatkowe urządzenia zamontowane w kabinie: - sterowanie niezależnym ogrzewaniem kabiny i przedziału pracy autopompy - przycisk-załączający sygnał pneumatyczny, ostrzegawczy-dźwiękowy po stronie dowódcy; pilot do bezprzewodowego sterowania masztem, sterowanie z panelu informacyjnego w kabinie z odległości minimum 50m. |  |
| 4.6. | Gwarancja: - na podwozie min. 24 miesiące - na zabudowę pożarniczą min. 24 miesiące - rękojmia wydłużona min. o 6 miesięcy ponad okres gwarancji |  |
| 4.7. | Min. 1 punkt serwisowy na terenie RP wykonujących wszystkie naprawy nadwozia (wykaz należy załączyć do oferty). |  |
| 4.8. | Min. 3 punkty serwisowe podwozia na terenie RP (wykaz należy załączyć do oferty). |  |

UWAGA!:

*- Wypełnia Wykonawca w odniesieniu do wymagań Zamawiającego

*- Prawą stronę tabeli, należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia”, zaś w przypadku żądania wykazania wpisu określonych parametrów, należy wpisać oferowane konkretne, rzeczowe wartości techniczno-użytkowe. W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „nie spełnia” lub zaoferuje niższe wartości lub poświadczy nieprawdę, oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści SIWZ (art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP)

*- Zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r., Nr 133, poz. 759 z późn. zm.) jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazane są nazwy firmowe urządzeń i wyrobów użyte w opisie przedmiotu zamówienia powinny być traktowane, jako definicje standardowe, a nie konkretne nazwy firmowe urządzeń, wyrobów zastosowanych w dokumentacji.