OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy chodników wraz z zjazdami przy ul. Lipowej Oś. Belweder w Mogielnicy ul. Przy Kościółku  w Mogielnicy  na działce ewidencyjnej nr 2189 zgodnie z załącznikiem graficznym (w terenie czerwona kostka wjazd od ul Lipowej prawa strona)

I . Zakres robót objętych zamówieniem:

- Wykonanie rozbiórki istniejących chodników z płytek z kostki betonowej  czerwonej na powierzchni ok.29m2 wraz z warstwami podbudowy wraz z wywózką i utylizacją odpadów na koszt Wykonawcy,

- Wykonanie rozbiórki obrzeży 20x8 cm 14 m,

- Wykonanie robót ziemnych na powierzchni ok. 29 m2,

- Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/42 mm gr. 10 cm ok 29m2 ,

- Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej typ” Nosalit” gr. 6 cm na powierzchni w kolorze szarym wraz z nadaniem normatywnych spadków 29 m2,

- Wykonanie rozbiórki istniejących zjazdów wraz z warstwami podbudowy ok. 48, m2

- Wykonanie robót ziemnych na powierzchni ok. 48 m2,

- Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/42 mm gr. 20 cm ok 48m2,

- Montaż obrzeży 20x8 cm wtopionych 14 m,

- Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej typ” Nosalit” gr. 8 cm na powierzchni  w kolorze szarym wraz z nadaniem normatywnych spadków48m2,

- Regulacja istniejących urządzeń podziemnych tj. studni kanalizacyjnych, zasuw wodociągowych, hydrantów, urządzeń gazowych, studzienek telefonicznych itp.

II.

Ceny ofertowe obejmują:

-  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

-  transport materiałów na plac budowy .

- opracowanie i wdrożenie projektu organizacji  ruchu na czas prowadzenia robót,

-  dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,

-  dostarczenie  i wbudowanie  materiałów i prefabrykatów,

-  przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacjach technicznych,

-  odwiezienie nadmiaru urobku i gruzu z nawierzchni,

-  uporządkowanie placu budowy ,

-  technologia wykonania robót wg SST,

-  szacunkowe ilości zaplanowanych robót określone zostały w formularzu kosztorysu ofertowego, który nie stanowi podstawy do obliczenia ceny ofertowej.

- cenę ofertową Oferent zobowiązany jest skalkulować na podstawie własnych obmiarów.

UW A G A:

W cenie  ofertowej  należy uwzględnić całkowity koszt kompletnego wykonania zadania  stanowiącego   przedmiot   zamówienia  w tym  wszelkie  koszty  związane  z  realizacją   zadania  wynikające wprost z dokumentacji przetargowej ale również nie ujęte w dokumentacji a niezbędne do  wykonania zadania m.in.:

-  wszelkie roboty przygotowawcze i porządkowe,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

-  właściwego oznakowania i zabezpieczenia robót pod względem bhp,

-  opłat i odszkodowań za szkody i straty wynikłe w związku z prowadzonymi robotami,

- naprawy szkód wyrządzonych w trakcie wykonywania robót np. na drogach     dojazdowych do miejsca  wykonywania robót na placach manewrowych itp.

- dostarczenie zleceniodawcy wymaganych, aprobat, atestów, dokumentów dopuszczających materiały do wbudowania oraz wyników badań, sprawdzeń i prób.