- Przedmiar robót

- do kosztorysu na przebudowę dróg gminnych

- we wsi Świdno na długości 542,0 m (447,0 m + 95,0 m)

- ( dz. nr 421, 394 )

| Lp. | SST |  | Wyszczególnienie robót 1okalizacja.i obliczenia |  | Jedn. |  | Ilość |  | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D-01.00.00 |  |  | I. Roboty przygotowawcze CPV 45100000-8 |  |  |  |  |  |
| 1. | 01.01.01 |  |  | Roboty pomiarowe związane z budową drogi w terenie równinnym |  | km | 0,542 |  |  |
|  | 03.00.00 |  |  | II. Odwodnienie – CPV 45230000-8 |  |  |  |  |  |
| 2. | 03.02.01 |  |  | Regulacja pionowa zaworów wodociągowych i gazowych |  | szt | 8 |  |  |
|  | D-04.00.00 |  |  | III. Podbudowa CPV 45233000-9 |  |  |  |  |  |
| 3. | 04.08.05 |  |  | Wyrównanie- wzmocnienie podbudowy na całej szerokości kruszywem łamanym przy średniej grub. 8 cm dz. 421: 447,0*3,80+7,74+2*1,93= 1710,20 m2 *0,08=136,82 m3 dz. 394: 95,0*3,80+30,0*5,50*0,5+3,0*2,0*2= = 455,5 m2*0,08= 36,44 m3 Razem: 136,82+36,44=173,26 m3 |  | m3 | 173,26 |  |  |
| 4. | 04.04.02 |  |  | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego na zjazdach warstwą grub. 10 cm, dz. 421: (5,1+7,1)*2,0*2+ (4,1+6,1)*1,50*9= 93,25 m2 dz. 394: (4,1+6,1)*1,50*2=15,3 m2 Razem: 93,25+15,3= 108,55 m2 |  | m2 | 108,55 |  |  |
| 5. | 04.03.01 |  |  | Skropienie podbudowy lepiszczem asfaltowym w ilości 0,5 kg/m2 1710,2+455,5= 2165,7 m2 |  | m2 | 2165,7 |  |  |
|  | D-05.00.00 |  |  | IV. Nawierzchnia CPV 45233000-9 |  |  |  |  |  |
| 6. | 05.03.05 |  |  | Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej otaczanej na gorąco grubości 3 cm , dla KR-1 dz. 421: 447,0*3,60+7,74+2*1,93= 1620,8 m2 dz. 394: 95,0*3,60+30,0*5,50*0,5+3,0*2,0*2= = 436,5 m2 Razem: 1620,8+436,5= 2057,3 m2 |  | m2 | 2057,3 |  |  |
| 7. | 05.03.05 |  |  | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej grubości 4 cm , dla KR-1 dz. 421: 447,0*3,5 0+7,74+2*1,93= 1576,1 m2 dz. 394: 95,0*3,50+30,0*5,50*0,5+3,0*2,0*2= = 427,0 m2 Razem: 1576,1+427,0= 2003,1 m2 |  | m2 | 2003,1 |  |  |
| 8. | 05.03.05 |  |  | Wykonanie nawierzchni na zjazdach, warstwy ścieralnej, z mieszanki mineralno-asfaltowej grubości 5 cm , dla KR-1 dz. 421: (5,0 +7,0)*2,0*2+ (4,0+6,0)*1,50*9= = 91,5 m2 dz. 394: (4,0+6,0)*1,50*2=15,0 m2 Razem: 91,5+15,0= 106,50 m2 |  | m2 | 106,5 |  |  |
|  | D-06.00.00 |  |  | V. Roboty wykończeniowe CPV 45100000-8 |  |  |  |  |  |
| 9. | 06.04.01 |  |  | Oczyszczenie rowów z namułu, na uzupełnienie poboczy szer. 75 cm, z profilowaniem dna i skarp, grubość namułu 10 cm, dz.421: 240,0*0,5*2= 240,0 m2 |  | m2 | 240,0 |  |  |
| Lp | SST |  | Wyszczególnienie robót 1okalizacja.i obliczenia |  | Jedn. |  | Ilość |  | Uwagi |
| 10. | 06.03.01 |  |  | Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym na szer.60 cm warstwą grub. 7 cm z wyrównaniem do spadku 8%, profilowaniem i zagęszczeniem. dz.421: 447,0*0,60*0,07*2= 37,55 m3 |  | m3 | 37,55 |  |  |
| 11. | 06.03.01 |  |  | Uzupełnienie poboczy gruntem z dokopu z wyrównaniem do spadku 8%, profilowaniem i zagęszczeniem. dz.394: 95,0*1,00*0,07*2=13,3 m3 |  | m3 | 13,3 |  |  |
| 12. | 06.01.01 |  |  | Plantowanie skarp wykopów i nasypów w gruncie kat. III. dz.394: 95,0*0,50*2=95,0 m2 |  | m2 | 95,0 |  |  |
|  | D-07.00.00 |  |  | VI. Oznakowanie CPV 45233280-5 |  |  |  |  |  |
| 13. | 07.02.01 |  |  | Ustawienie słupków z rur stalowych śred. 50 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami |  | szt |  |  |  |
| 13. |  | 07.02.01 |  | Ustawienie słupków z rur stalowych śred. 50 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami (dz.421) |  | szt | 3 |  |  |
| 14. | 07.02.01 |  |  | Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych odblaskowych wraz z ich wykonaniem A-7 - szt. 1; A-6b –szt. 1; A-6c –szt. 1 (dz.421) (Znak: A-7 -900 mm, A-6 – 750 mm) |  | szt | 3 |  |  |