- Przedmiar robót

- do kosztorysu na wykonanie nawierzchni asfaltowej na dług. 350,0 m i z kostki brukowej betonowej na dług. 122,0 m, na drogach gminnych we wsi Borowe, gm. Mogielnica ( dz. nr  1135,1137 )

| Lp | SST |  | Wyszczególnienie robót 1okalizacja.i obliczenia |  | Jedn. |  | Ilość |  | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D-01.00.00 |  |  | I. Roboty przygotowawcze CPV 45100000-8 |  |  |  |  |  |
| 1. | 01.01.01 |  |  | Roboty pomiarowe związane z budową drogi w terenie równinnym |  | km | 0,472 |  |  |
| 2. | 01.02.01 |  |  | Karczowanie krzaków i poszycia w pasie drogowym 75,0*2,50=150,0 m2 = 0,015 ha |  | ha | 0,015 |  |  |
|  | D-02.00.00 |  |  | II. Roboty ziemne CPV 45100000-8 |  |  |  |  |  |
| 3. | 02.03.01 |  |  | Wykonanie poszerzenia nasypu gruntem z poszerzeń wraz z jego profilowaniem i zagęszczeniem na odc. B-C 40,0*2,50*0,50= 50,0 m3 |  | m3 | 50,0 |  |  |
|  | 03.00.00 |  |  | III. Odwodnienie – CPV 45230000-8 |  |  |  |  |  |
| 4. | 03.02.01 |  |  | Regulacja pionowa zaworów wodociągowych i gazowych |  | szt | 8 |  |  |
| 5. | 03.02.01 |  |  | Regulacja pionowa studzienek telekomunikacyjnych, nadbudowa wykonana betonem |  | szt | 2 |  |  |
|  | D-04.00.00 |  |  | IV. Podbudowa CPV 45233000-9 |  |  |  |  |  |
| 6. | 04.01.01 |  |  | Wykonanie koryta pod poszerzenie podbudowy z kruszywa łamanego, głębokości 15 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, z odwiezieniem gruntu na uzupełnienie zaniżonych poboczy Odc. A-B: 30,0*2,6+10,0*(2,6+1,7)*0,5+35,0*(1,7+1,2)*0,5+ 32,0*(1,2+0,5)*0,5+32,0*(0,5+1,2)*0,5+32,0* (1,2+2,7)*0,5+25,0*(2,7+2,1)*0,5=327,05 m2 Odc. B-D: 30,0*1,2+30,0*(1,2+1,8)*0,5+30,0*1,3+64,0* (1,8+0,8)*0,5= 218,2 m2 Odc. B-C: 122,0*3,10- 45,0*1,2= 324,2 m2 Łuki na skrzyżowaniach : 5*13,76 = 68,8 m2 Razem: 327,05+218,2+324,2+68,8 = 938,25 m2 |  | m2 | 938,25 |  |  |
| 7. | 04.04.02 |  |  | Wykonanie podbudowy na poszerzeniach z kruszywa łamanego (tłucznia), grub.15,0 cm na odc.A-B-D 327,05+218,2+5*13,76= 614,05 m2 |  | m2 | 614,05 |  |  |
| 8. | 04.04.02 |  |  | Wykonanie podbudowy na poszerzeniach z kruszywa łamanego (tłucznia), grub.10,0 cm na odc.B-C |  | m2 | 324,2 |  |  |
| 9. | 04.04.02 |  |  | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego (tłucznia), średniej grub.8 cm na zjazdach 9*2,50*4,60+3*1,50*4,50=123,75 m2 |  | m2 | 123,75 |  |  |
| 10. | 04.08.01 |  |  | Wyrównanie- wzmocnienie podbudowy na całej szerokości kruszywem łamanym przy średniej grub. 10 cm, na odc. A-B-D 350,0*4,80+5*13,76=1748,8 m2*0,10 m = 174,88 m3 Korekta niwelety na skrzyżowaniu D: 4,80*6,0*0,50=14,4 m3 Razem: 174,88+14,4=189,28 m3 |  | m3 | 189,28 |  |  |
| 11. | 04.03.01 |  |  | Mechaniczne oczyszczenie istniejącej podbudowy 1680,0-327,05-218,2=1134,75 m2 |  | m2 | 1134,75 |  |  |
| 12. | 04.03.01 |  |  | Skropienie podbudowy lepiszczem asfaltowym w ilości 0,5 kg/m2 -wg poz. 10 |  | m2 | 1748,80 |  |  |
| Lp | SST |  |  | Wyszczególnienie robót 1okalizacja.i obliczenia |  | Jedn. | Ilość | Uwagi |  |
| 13. | 04.01.01 |  |  | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni na zjazdach - wg.poz.9 |  | m2 | 123,75 |  |  |
|  | D-05.00.00 |  |  | V. Nawierzchnia CPV 45233000-9 |  |  |  |  |  |
| 14. | 05.03.05 |  |  | Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej otaczanej na gorąco grubości 3 cm , dla KR-1 350,0*4,62+68,8= 1685,8 m2 |  | m2 | 1685,8 |  |  |
|  |  |  |  | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej grubości 4 cm , dla KR-1 |  | m2 |  |  |  |
| 15. |  | 05.03.05 |  | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej grubości 4 cm , dla KR-1, + zjazdy 350,0* 4,50 +68,8+9*2,50*4,50= 1745,05 m2 |  | m2 | 1745,05 |  |  |
| 16. | 05.03.23 |  |  | Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej, grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3cm na odc. B-C + zjazdy 122,0*3,0+3*1,50*4,50=386,25 m2 |  | m2 | 386,25 |  |  |
| 17. | 08.03.01 |  |  | Obrzeża betonowe 30*8 cm na podsypce piaskowej , spoiny wypełnione zaprawą cementową 122,0*2+3*1,50*2=253,0 m |  | m | 253,0 |  |  |
|  | D-6.00.00 |  |  | VI. Roboty wykończeniowe CPV 45100000-8 |  |  |  |  |  |
| 18. | 06.03.01 |  |  | Uzupełnienie poboczy gruntem z wyrównaniem do spadku 7% i zagęszczeniem. Grunt kat. III. (350,0 - 9*5,0)*2,50*0,08+ 350,0*1,0*0,05 + (122,0 – 3*5,0)*(1,50+0,50)*0,04=87,06 ~ 87,0 m3 |  | m3 | 87,0 |  |  |
| 19. | 06.04.01 |  |  | Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, grubość namułu 30 cm (122,0 - 40,0)*1,0= 82,0 m2 |  | m2 | 82,0 |  |  |
|  | D-07.00.00 |  |  | VII. Oznakowanie CPV 45233280-5 |  |  |  |  |  |
| 20. | 07.02.01 |  |  | Ustawienie słupków z rur stalowych śred. 50 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami |  | szt | 3 |  |  |
| 21. | 07.02.01 |  |  | Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych odblaskowych: A-7 - szt. 3; ( Znaki : A-7 – 900 mm) |  | szt | 3 |  |  |