- Przedmiar robót

- do kosztorysu na przebudowę drogi gminnej

- we wsi Brzostowiec na długości 73,0 m

- ( dz. nr 154/4 )

| Lp. | SST |  | Wyszczególnienie robót 1okalizacja.i obliczenia |  | Jedn. |  | Ilość |  | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D-01.00.00 |  |  | I. Roboty przygotowawcze CPV 45100000-8 |  |  |  |  |  |
| 1. | 01.01.01 |  |  | Roboty pomiarowe związane z budową drogi w terenie równinnym |  | km | 0,073 |  |  |
|  | 03.00.00 |  |  | II. Odwodnienie – CPV 45230000-8 |  |  |  |  |  |
| 2. | 03.02.01 |  |  | Regulacja pionowa zaworów wodociągowych i gazowych |  | szt | 2 |  |  |
|  | D-04.00.00 |  |  | III. Podbudowa CPV 45233000-9 |  |  |  |  |  |
| 3. | 04.01.01 |  |  | Wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie kat. III, głęb. średnio 30 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, z odwiezieniem gruntu na odkład, na odległość do 3 km 73,0*4,80+2*7,74= 365,88 m2 |  | m2 | 365,88 |  |  |
| 4. | 04.02.01 |  |  | Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej z piasku , grub.10 cm w korycie jak w poz. 3 |  | m2 | 365,88 |  |  |
| 5. | 04.04.02 |  |  | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego (tłucznia), grub.12 cm , Jak w poz. 3 |  | m2 | 365,88 |  |  |
| 6. | 04.01.01 |  |  | Wykonanie koryta pod nawierzchnię zjazdów głęb. średnio 25 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, z odwiezieniem gruntu na odkład, na odległość do 3 km 2*(5,1+7,1)*0,5*2,0=24,4 m2 |  | m2 | 24,4 |  |  |
| 7. | 04.02.01 |  |  | Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej z piasku , grub.10 cm na zjazdach jak w poz. 6 |  | m2 | 24,4 |  |  |
| 8. | 04.04.02 |  |  | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego na zjazdach warstwą grub. 10 cm, Jak w poz.6 |  | m2 | 24,4 |  |  |
| 9. | 04.03.01 |  |  | Skropienie podbudowy lepiszczem asfaltowym w ilości 0,5 kg/m2 Jak w poz. 3 |  | m2 | 365,88 |  |  |
|  | D-05.00.00 |  |  | IV. Nawierzchnia CPV 45233000-9 |  |  |  |  |  |
| 10. | 05.03.05 |  |  | Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej otaczanej na gorąco grubości 3 cm , dla KR-1 73,0*4,62+2*7,74= 352,74 m2 |  | m2 | 352,74 |  |  |
| 11. | 05.03.05 |  |  | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej grubości 4 cm , dla KR-1 73,0*4,50+2*7,74= 343,98 ~ 344,0 m2 |  | m2 | 344,0 |  |  |
| 12. | 05.03.05 |  |  | Wykonanie nawierzchni na zjazdach, warstwy ścieralnej, z mieszanki mineralno-asfaltowej grubości 5 cm , dla KR-1 2*(5,0+7,0)*0,5*2,0=24,0 m2 |  | m2 | 24,0 |  |  |
|  | D-06.00.00 |  |  | V. Roboty wykończeniowe CPV 45100000-8 |  |  |  |  |  |
| 13. | 06.03.01 |  |  | Uzupełnienie poboczy gruntem z dokopu z wyrównaniem do spadku 8%, profilowaniem i zagęszczeniem. Grunt kat. III. 73,0*1,0*0,10*2=14,6 m3 |  | m3 | 14,6 |  |  |
| 14. | 06.01.01 |  |  | Plantowanie skarp wykopów i nasypów w gruncie kat. III. 73,0*2*0,5= 73,0 m2 |  | m2 | 73,0 |  |  |
| Lp. | SST |  | Wyszczególnienie robót 1okalizacja.i obliczenia |  | Jedn. |  | Ilość |  | Uwagi |
|  | D-07.00.00 |  |  | VI. Oznakowanie CPV 45233280-5 |  |  |  |  |  |
| 13. | 07.02.01 |  |  | Ustawienie słupków z rur stalowych śred. 50 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami |  | szt |  |  |  |
| 16. |  | 07.02.01 |  | Ustawienie słupków z rur stalowych śred. 50 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami |  | szt | 1 |  |  |
| 17. | 07.02.01 |  |  | Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych odblaskowych wraz z ich wykonaniem A-7 - szt. 1; (Znak: A-7 -900 mm, ) |  | szt | 1 |  |  |