- Przedmiar robót

- do kosztorysu na przebudowę drogi gminnej

- we wsi Otaląż na długości 361,0 m

- ( dz. nr  98 )

| Lp | SST |  | Wyszczególnienie robót 1okalizacja.i obliczenia |  | Jedn. |  | Ilość |  | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D-01.00.00 |  |  | I. Roboty przygotowawcze CPV 45100000-8 |  |  |  |  |  |
| 1. | 01.01.01 |  |  | Roboty pomiarowe związane z budową drogi w terenie równinnym |  | km | 0,361 |  |  |
|  | 03.00.00 |  |  | II. Odwodnienie – CPV 45230000-8 |  |  |  |  |  |
| 2. | 03.02.01 |  |  | Regulacja pionowa zaworów wodociągowych i gazowych |  | szt | 6 |  |  |
|  | D-04.00.00 |  |  | III. Podbudowa CPV 45233000-9 |  |  |  |  |  |
| 3. | 04.01.01 |  |  | Wykonanie koryta pod poszerzenie istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego głęb. średnio 25 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, z odwiezieniem gruntu na odkład, na odległość do 3 km 50,0*(1,3+1,1)*0,5+50,0*1,1+50,0*(1,1+1,2)*0,5+ 50,0*1,2+50,0*(1,2+1,4)*0,5+50,0*(1,4+1,3)*0,5+ 61,0*(1,3+1,8)*0,5= 459,55 m2 |  | m2 | 459,55 |  |  |
| 4. | 04.02.01 |  |  | Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej z piasku , grub.15 cm na poszerzeniach jak w poz. |  | m2 | 459,55 |  |  |
| 5. | 04.04.02 |  |  | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego (tłucznia), grub.10 cm , na poszerzeniach |  | m2 | 459,55 |  |  |
| 6. | 04.08.05 |  |  | Wyrównanie- wzmocnienie podbudowy na całej szerokości kruszywem łamanym przy średniej grub. 12 cm 361,0*5,80+2*7,74= 2109,28 m2 *0,12 m = 253,11 m3 |  | m3 | 253,11 |  |  |
| 7. | 04.01.01 |  |  | Wykonanie koryta pod nawierzchnię zjazdów głęb. średnio 10 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, z odwiezieniem gruntu na odkład, na odległość do 3 km 8*(4,0*2,75+2*1,93+2*4,71*0,15)+1*(3,0*2,75+2* 1,93+2*4,71*0,15) = 8*16,2+13,5= 143,10 m2 |  | m2 | 143,1 |  |  |
| 8. | 04.02.01 |  |  | Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej z piasku , grub.10 cm na zjazdach jak w poz. 7 |  | m2 | 143,1 |  |  |
| 9. | 04.04.02 |  |  | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego na zjazdach warstwą grub. 10 cm, Jak w poz.6 |  | m2 | 143,1 |  |  |
| 10. | 04.03.01 |  |  | Skropienie podbudowy lepiszczem asfaltowym w ilości 0,5 kg/m2 Jak w poz. 6 |  | m2 | 2109,28 |  |  |
|  | D-05.00.00 |  |  | IV. Nawierzchnia CPV 45233000-9 |  |  |  |  |  |
| 11. | 05.03.05 |  |  | Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej otaczanej na gorąco grubości 4 cm , dla KR-1 361,0*5,62+2*7,74= 2044,30 m2 |  | m2 | 2044,30 |  |  |
| 12. | 05.03.05 |  |  | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej grubości 4 cm , dla KR-1 361,0*5,50+2*7,74= 2000,98 ~ 2001,0 m2 |  | m2 | 2001,0 |  |  |
| 13. | 05.03.05 |  |  | Wykonanie nawierzchni na zjazdach, warstwy ścieralnej, z mieszanki mineralno-asfaltowej grubości 5 cm , dla KR-1 8*(4,0*2,75+2*1,93)+ 3,0*2,75+2*1,93= ~ 131,0 m2 |  | m2 | 131,0 |  |  |
| Lp | SST |  | Wyszczególnienie robót 1okalizacja.i obliczenia |  | Jedn. |  | Ilość |  | Uwagi |
|  | D-06.00.00 |  |  | V. Roboty wykończeniowe CPV 45100000-8 |  |  |  |  |  |
| 14. | 06.03.01 |  |  | Uzupełnienie poboczy gruntem z dokopu z wyrównaniem do spadku 8%, profilowaniem i zagęszczeniem. Grunt kat. III. 2*361,0*0,75*0,17= 92,05~ 92,0 m3 |  | m3 | 92,0 |  |  |
| 15. | 06.01.01 |  |  | Plantowanie skarp wykopów i nasypów w gruncie kat. III. 361,0*2*0,5= 361,0 m2 |  | m2 | 361,0 |  |  |
|  | D-07.00.00 |  |  | VI. Oznakowanie CPV 45233280-5 |  |  |  |  |  |
| 13. | 07.02.01 |  |  | Ustawienie słupków z rur stalowych śred. 50 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami |  | szt | 11 |  |  |
| 16. |  | 07.02.01 |  | Ustawienie słupków z rur stalowych śred. 50 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami |  | szt | 1 |  |  |
| 17. | 07.02.01 |  |  | Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych odblaskowych wraz z ich wykonaniem A-7 - szt. 1; (Znak: A-7 -900 mm, ) |  | szt | 1 |  |  |