- Przedmiar robót

- do kosztorysu na przebudowę drogi gminnej

- we wsi Tomczyce na długości 249,0 m ( dz. nr 167,168 )

| Lp. | SST |  | Wyszczególnienie robót 1okalizacja.i obliczenia |  | Jedn. |  | Ilość |  | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D-01.00.00 |  |  | I. Roboty przygotowawcze CPV 45100000-8 |  |  |  |  |  |
| 1. | 01.01.01 |  |  | Roboty pomiarowe związane z budową drogi w terenie równinnym |  | km | 0,249 |  |  |
|  | 03.00.00 |  |  | II. Odwodnienie – CPV 45230000-8 |  |  |  |  |  |
| 2. | 03.02.01 |  |  | Regulacja pionowa zaworów wodociągowych |  | szt | 2 |  |  |
|  | D-04.00.00 |  |  | III. Podbudowa CPV 45233000-9 |  |  |  |  |  |
| 3. | 04.01.01 |  |  | Wykonanie koryta pod poszerzenie istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego głęb. średnio 20 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, z odwiezieniem gruntu na odkład, na odległość do 3 km 50,0*0,80+5,0*3,80+7,74= 66,74 m2 |  | m2 | 66,74 |  |  |
| 4. | 04.02.01 |  |  | Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej z piasku , grub.10 cm na poszerzeniach jak w poz. 3 |  | m2 | 66,74 |  |  |
| 5. | 04.04.02 |  |  | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego (tłucznia), grub.10 cm , na poszerzeniach Jak w poz. 3 |  | m2 | 66,74 |  |  |
| 6. | 04.08.05 |  |  | Wyrównanie- wzmocnienie podbudowy na całej szerokości kruszywem łamanym przy średniej grub. 8 cm (145,0+100,0) *3,80+2*7,74+13,76= 960,24 m2*0,08= = 76,82 m3 |  | m3 | 76,82 |  |  |
| 7. | 04.04.02 |  |  | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego na zjazdach warstwą grub. 10 cm, (5,1 +7,1)*0,5*3,0*6=109,8 m2 |  | m2 | 109,8 |  |  |
| 8. | 04.03.01 |  |  | Skropienie podbudowy lepiszczem asfaltowym w ilości 0,5 kg/m2 Jak w poz. 6 |  | m2 | 960,24 |  |  |
|  | D-05.00.00 |  |  | IV. Nawierzchnia CPV 45233000-9 |  |  |  |  |  |
| 9. | 05.03.05 |  |  | Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej otaczanej na gorąco grubości 3 cm , dla KR-1 (145,0+100,0) *3,62+2*7,74+13,76= 916,14 m2 |  | m2 | 916,14 |  |  |
| 10. | 05.03.05 |  |  | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej grubości 4 cm , dla KR-1 (145,0+104,0) *3,50+4*7,74+13,76= 916,22 m2 |  | m2 | 916,22 |  |  |
| 11. | 05.03.05 |  |  | Wykonanie nawierzchni na zjazdach, warstwy ścieralnej, z mieszanki mineralno-asfaltowej grubości 5 cm , dla KR-1 (5,0+7,0)*0,5*3,0*6=108,0 m2 |  | m2 | 108,0 |  |  |
|  | D-06.00.00 |  |  | V. Roboty wykończeniowe CPV 45100000-8 |  |  |  |  |  |
| 12. | 06.03.01 |  |  | Uzupełnienie poboczy gruntem z dokopu ( 30,0 m3) i dopełnieniem kruszywem łamanym warstwą grub. 7 cm z wyrównaniem do spadku 8%, profilowaniem i zagęszczeniem. (145,0+104,0)*0,5*2*0,07= 17,43 m3 |  | m3 | 17,43 |  |  |
| 13. | 06.01.01 |  |  | Plantowanie skarp wykopów w gruncie kat. III. 70,0*1,0*2= 140,0 m2 |  | m2 | 140,0 |  |  |
| Lp | SST |  | Wyszczególnienie robót 1okalizacja.i obliczenia |  | Jedn. |  | Ilość |  | Uwagi |
|  | D-07.00.00 |  |  | VI. Oznakowanie CPV 45233280-5 |  |  |  |  |  |
| 13. | 07.02.01 |  |  | Ustawienie słupków z rur stalowych śred. 50 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami |  | szt |  |  |  |
| 14. |  | 07.02.01 |  | Ustawienie słupków z rur stalowych śred. 50 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami |  | szt | 4 |  |  |
| 15. | 07.02.01 |  |  | Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych odblaskowych wraz z ich wykonaniem A-7 - szt. 2; A-6b –szt.1; A-6c –szt. 1 (Znak: A-7 -900 mm, A-6 -750 mm) |  | szt | 4 |  |  |