- Przedmiar robót

- do kosztorysu na wykonanie nawierzchni asfaltowej

- na ul. Modrzewiowej ( przy lesie ) w Mogielnicy na długości 300,0 m

| Lp | Numer SST | Wyszczególnienie robót 1okalizacja i obliczenia |  | Jedn. |  | Ilość |  | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 01.00.00 |  | I. Roboty przygotowawcze CPV 45100000-8 |  |  |  |  |  |
| 1. | 01.01.01 |  | Roboty pomiarowe związane z budową drogi w terenie równinnym |  | km | 0,300 |  |  |
|  | D-02.00.00 |  | II. Roboty ziemne - CPV 45100000-8 |  |  |  |  |  |
| 2. | 02.01.01 |  | Wykonanie rowu odwadniającego głębokości 30 cm z odwiezieniem urobku na pobocza i odkład 200,0*0,23= 46,0 m3 |  | m3 | 46,0 |  |  |
|  | 03.00.00 |  | III. Przepusty CPV 45230000-8 |  |  |  |  |  |
| 3. | 03.01.01 |  | Wykonanie części przelotowej przepustu z rur PEHD średnicy 40 cm na ławie betonowej wraz z zasypanie wykopu i zagęszczeniem |  | m | 6,0 |  |  |
| 4. | 03.01.0 |  | Wykonanie ścianek czołowych przy przepuście śred. 40 cm oraz umocnienie dna wlotu i wylotu |  | m3 | 0,72 |  |  |
|  | 04.00.00 |  | IV. Podbudowa CPV 45233000-9 |  |  |  |  |  |
| 5. | 04.08.01 |  | Wyrównanie- wzmocnienie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym przy średniej grub. 6 cm , 300,0*3,20=960,0 m2*0,06= 57,6 m3 |  | m3 | 57,6 |  |  |
| 6. | 04.04.02 |  | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego (tłucznia) , grub.15 cm, na mijankach (25,0*2,5+2,5*5,0*0,5*2)*2 = 150,0 m2 |  | m2 | 150,0 |  |  |
| 7. | 04.03.01 |  | Skropienie podbudowy lepiszczem asfaltowym w ilości 0,5 kg/m 960,0+150,0=1110,0 m2 |  | m2 | 1110,0 |  |  |
|  | 05.00.00 |  | V. Nawierzchnie CPV 45233000-9 |  |  |  |  |  |
| 8. | 05.03.05 |  | Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej otaczanej na gorąco grubości 3 cm , dla KR-1 300,0*3,10+150,0=1080,0 |  | m2 | 1080,0 |  |  |
| 9. | 05.03.05 |  | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej żwirowo-grysowej grubości 4 cm , dla KR-1 300,0*3,0+150,0=1050,0 |  | m2 | 1050,0 |  |  |
|  | 06.00.00 |  | VI. Roboty wykończeniowe CPV 45100000-8 |  |  |  |  |  |
| 10. | 06.03.01 |  | Uzupełnienie poboczy gruntem z wykopu z wyrównaniem do spadku 8% i zagęszczeniem Grunt kat. III. (300,0*0,75+300,0*1,0)*0,08 =42,0m3 |  | m3 | 42,0 |  |  |
|  | 07.00.00 |  | VII. Oznakowanie CPV 45233280-5 |  |  |  |  |  |
| 11. | 07.02.01 |  | Ustawienie słupków z rur stalowych ocynkowanych śred. 50 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami |  | szt | 1 |  |  |
| 12. | 07.02.01 |  | Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych odblaskowych: A-7 - szt.1 ( Znaki średnie: A-900 mm ) |  | szt | 1 |  |  |