- Przedmiar robót

- do kosztorysu na wykonanie przebudowy drogi gminnej

- przez wieś  Wężowiec na dług. 0,422 km (dz. nr  56)

| Lp | SST |  | Wyszczególnienie robót 1okalizacja.i obliczenia |  | Jedn. |  | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D-01.00.00 |  |  | I. Roboty przygotowawcze CPV 45100000-8 |  |  |  |  |
| 1. | 01.01.01 |  |  | Roboty pomiarowe związane z budową drogi w terenie równinnym |  | km | 0,422 |  |
|  | D-04.00.00 |  |  | II. Podbudowa - CPV 45233000-9 |  |  |  |  |
| 2. | 04.08.01 |  |  | Wyrównanie przekroju poprzecznego i remont istniejącej nawierzchni masą mineralno- asfaltową w ilości 50 kg/m2 ( 80,0*1,40+11*1,0*1,0)*0,050= 6,15 t |  | t | 6,15 |  |
| 3. | 04.03.01 |  |  | Mechaniczne oczyszczenie istniejącej nawierzchni 422,0*5,10+2*7,74=2167,68 ~ 2168,0 m2 |  | m2 | 2168,0 |  |
| 4. | 04.03.01 |  |  | Skropienie podbudowy lepiszczem asfaltowym w ilości 0,5 kg/m2 Jak w poz.3 |  | m2 | 2168,0 |  |
|  | D-05.00.00 |  |  | III. Nawierzchnia - CPV 45233000-9 |  |  |  |  |
| 13. |  |  |  | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej grubości 4 cm , dla KR-1 |  | m2 |  |  |
| 5. | 05.03.05 |  |  | Wykonanie warstwy wyrównawczo-wzmacniającej z mieszanki mineralno-asfaltowej otaczanej na gorąco w ilości 100 kg/m2 , dla KR-1 Jak w poz. 3 |  | m2 | 2168,0 |  |
| 6. |  | 05.03.05 |  | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej grubości 4 cm , dla KR-1 422,0*5,0+2*7,74=2125,48 ~ 2125,0 m2 |  | m2 | 2125,0 |  |
|  | D-06.00.00 |  |  | IV. Roboty wykończeniowe - CPV 45100000-8 |  |  |  |  |
| 7. | 06.03.01 |  |  | Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym z wyrównaniem do spadku 8% i zagęszczeniem. 422,0*2*0,50*0,06=25,32 m3 |  | m3 | 25,32 |  |
|  | D-07.00.00 |  |  | V. Oznakowanie -CPV 45233280-5 |  |  |  |  |
| 8. | 07.02.01 |  |  | Ustawienie słupków z rur stalowych śred. 50 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów betonem i ubiciem warstwami |  | szt | 4 |  |
| 9. | 07.02.01 |  |  | Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych odblaskowych wraz z ich wykonanie A-5 – szt.3;A-7 – szt. 1 (Znaki: A-750 mm , A-7 – 900 mm) |  | szt | 4 |  |