- Przedmiar robót

- do kosztorysu na wykonanie przebudowy ul. Sienkiewicza w Mogielnicy

- na długości 520,0 m

| Lp | SST |  | Wyszczególnienie robót 1okalizacja.i obliczenia |  | Jedn. |  | Ilość |  | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D-01.00.00 |  |  | I. Roboty przygotowawcze CPV 45100000-8 |  |  |  |  |  |
| 1. | 01.01.01 |  |  | Roboty pomiarowe związane z budową drogi w terenie równinnym |  | km | 0,520 |  |  |
| 2. | 01.02.04 |  |  | Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych sześciokątnych grub. 15 cm o spoinach wypełnionych piaskiem 14,0*2,0+16,0*2,0= 60,0 m2 |  | m2 | 60,00 |  |  |
| 3. | 01.02.04 |  |  | Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na chodnikach i zjazdach 23,0*0,8+24,0*0,5+6,0*1,0+5,0*2,0*3 = 66,4 m2 |  | m2 | 66,4 |  |  |
| 4. | 01.02.04 |  |  | Rozebranie krawężników betonowych 15*30 cm wraz z ławą betonową 520,0*2-21,0-12,0-17,0-18,0-5,0+5,0+2*5,0= 982 m |  | m | 982 |  |  |
| 5. | 01.02.04 |  |  | Rozebranie nawierzchni bitumicznej (4 cm) wraz z podbudową z kruszywa łamanego, pod studzienki ściekowe i przykanaliki 5,0*1,0= 5,0 m2 |  | m2 | 5,0 |  |  |
|  | D-03.00.00 |  |  | II. Odwodnienie – CPV 45230000-8 |  |  |  |  |  |
| 6. | 03.02.01 |  |  | Regulacja pionowa zaworów wodociągowych i gazowych |  | szt | 37 |  |  |
| 7. | 03.02.01 |  |  | Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych |  | szt | 15 |  |  |
| 8. | 03.02.01 |  |  | Wykonanie studzienek ściekowych śred. 500 mm, przykanalików z rur PCW śred. 200 mm ( dług. 1,0+4,0 m) wraz z wykopami i późniejszym zasypaniem |  | szt. | 2 |  |  |
|  | D-04.00.00 |  |  | III. Podbudowa CPV 45233000-9 |  |  |  |  |  |
| 9. | 04.01.01 |  |  | Wykonanie koryta na poszerzeniach nawierzchni głęb. 20 cm w gruncie kat.III z odwiezieniem gruntu na odległość do 3 km 12,0*(0,3+0,8)*0,5+17,0*(0,8+0,15)*0,5+24,0*(0,15+0,05)*0,5+56,0*(0,05+0,15)*0,5+28,0*(0,15+0,10)* 0,5+52,0*0,10*0,5+10,0*0,3*0,5= 30,28 m2 |  | m2 | 30,28 |  |  |
| 10. | 04.04.02 |  |  | Wykonanie podbudowy z tłucznia na poszerzeniach, oraz nad przykanalikami, grub.20 cm po zagęszczeniu 30,28+5,0= 35,28 m2 |  | m2 | 35,28 |  |  |
| 11. | 04.03.01 |  |  | Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej z odwiezieniem zanieczyszczeń Jak w poz. 13 – 5,0= 2953,25 m2 |  | m2 | 2953,25 |  |  |
| 12. | 04.03.01 |  |  | Skropienie podbudowy lepiszczem asfaltowym w ilości 0,5 kg/m2 Jak w poz. 13 – 5,0= 2953,25 m2 |  | m2 | 2953,25 |  |  |
|  | D-05.00.00 |  |  | IV. Nawierzchnia CPV 45233000-9 |  |  |  |  |  |
| 13. | 05.03.05 |  |  | Wykonanie warstwy wyrównawczo- wzmacniającej z mieszanki mineralno-asfaltowej otaczanej na gorąco w ilości 75kg/m2, dla KR-1 153,0*5,50+21,0*(5,50+6,20)*0,5+22,0*(6,20+6,50)* 0,5+14,0*(6,50+5,50)*0,5+223,0*5,50+6,00*(5,50+ 4,80)*0,5+81,0*4,80+5,0*5,0+4,0*14,0+21,0*1,0+ 17,0*1,0= 2953,25 m2 +5,0=2958,25 m2 |  | m2 | 2958,25 |  |  |
| 13. |  |  |  | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej grubości 4 cm , dla KR-1 |  | m2 |  |  |  |
| 14. |  | 05.03.05 |  | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej grubości 4 cm , dla KR-1 Jak w poz. 11 |  | m2 | 2953,25 |  |  |
| Lp | SST |  | Wyszczególnienie robót 1okalizacja.i obliczenia |  | Jedn. |  | Ilość |  | Uwagi |
| 15. | 05.03.03 |  |  | Wykonanie nawierzchni na zjazdach z płyt betonowych sześciokątnych odzyskanych z rozbiórki, na podsypce piaskowej wraz z wypełnieniem spoin piaskiem, grub. płyt 15 cm Jak w poz. 2 |  | m2 | 60,0 |  |  |
| 16. | 05.03.15 |  |  | Uzupełnienie masą asfaltową szczeliny pomiędzy krawężnikiem a nawierzchnią ulicy wraz z obcięciem piłą krawędzi nawierzchni asfaltowej Jak w poz. 17 |  | m | 994,0 |  |  |
|  | D-08.00.00 |  |  | V. Elementy ulic – CPV 45233000-0 |  |  |  |  |  |
| 17. | 08.01.01 |  |  | Ustawienie krawężników betonowych 15*30 cm na ławie betonowej z oporem (B-15) wraz z jej wykonaniem i po uprzednim wykonaniu koryta 520,0*2-21,0-17,0-18,0-5,0+5,0+5,0+2*5,0= 994,0 m |  | m | 994,0 |  |  |
| 18. | 08.02.02 |  |  | Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej odzyskanej z rozbiórki, grub. 6 cm, na podsypce cementowo- piaskowej grub3 cm, wraz z uzupełnieniem posypki piaskowej Jak w poz. 3 |  | m2 | 66,4 |  |  |
| 19. | 08.02.02 |  |  | Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej szarej, grub. 6 cm, na podsypce cementowo- piaskowej grub3 cm, wraz z uzupełnieniem posypki piaskowej 30,0*0,5+18,0*0,4= 22,2 m2 |  | m2 | 22,2 |  |  |
|  | D-07.00.00 |  |  | VI. Oznakowanie CPV 45233280-5 |  |  |  |  |  |
| 20. | 07.02.01 |  |  | Ustawienie słupków do znaków pionowych, z rur stalowych śred. 50 mm, wraz z wykonaniem i późniejszym ich zasypaniem betonem |  | szt | 4 |  |  |
| 21. | 07.02.01 |  |  | Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych odblaskowych i tablicy ograniczonej skrajni poziomej(U-9b) wraz z ich wykonaniem tj. A-7 – szt. 3; A-12b – szt. 1; U-9b – szt. 1 ( A-7 – 900 mm; A-12b – 750 mm; U-9b – 1250*500) |  | szt. | 5 |  |  |