- Przedmiar robót

- do kosztorysu na wykonanie nawierzchni asfaltowej

- na drodze gminnej do Jastrzębi Nowej

- na odc. dług. 0,532 km

| Lp | Numer SST |  | Wyszczególnienie robót 1okalizacja.i obliczenia |  | Jedn. |  | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 01.00.00 |  |  | I. Roboty przygotowawcze CPV 45100000-8 |  |  |  |  |
| 1. | 01.01.01 |  |  | Roboty pomiarowe związane z budową drogi w terenie równinnym |  | km | 0,532 |  |
|  | 04.00.00 |  |  | II. Podbudowa CPV 45233000-9 |  |  |  |  |
| 2. | 04.03.01 |  |  | Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni z odwiezieniem zanieczyszczeń 532,0*5,10= 2713,20 m2 |  | m2 | 2713,20 |  |
| 3. | 04.03.01 |  |  | Skropienie podbudowy lepiszczem asfaltowym w ilości 0,5 kg/m2 Jak w poz. 2 |  | m2 | 2713,20 |  |
|  | 05.00.00 |  |  | III. Nawierzchnia CPV 45233000-9 |  |  |  |  |
| 4. | 05.03.05 |  |  | Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej otaczanej na gorąco grub. 4 cm , dla KR-3 Jak w poz.2 |  | m2 | 2713,20 |  |
| 5. | 05.03.05 |  |  | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej grubości 4 cm , dla KR-3 532,0*5,00=2660,0 m2 |  | m2 | 2660,0 |  |
|  | 06.00.00 |  |  | IV. Roboty wykończeniowe CPV 45100000-8 |  |  |  |  |
| 6. | 06.03.01 |  |  | Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym z wyrównaniem do spadku 8% i zagęszczeniem. Grunt kat. III. 532,0*2*1,0*0,05= 53,2 m3 |  | m3 | 53,2 |  |
| 15. | 06.01.01 |  |  | Plantowanie skarp wykopów i nasypów w gruncie kat. III. |  | m2 |  |  |
| 7. |  | 06.04.01 |  | Oczyszczenie rowu z namułu z profilowaniem dna i skarp, grubość namułu 30 cm 532,0*1,9=1010,8 m2 |  | m2 | 1010,8 |  |