- Przedmiar robót

- do kosztorysu na  wykonanie nawierzchni asfaltowej w Kozietułach Nowych

- na odcinku długości 486,00 m

| Lp | Numer SST |  | Wyszczególnienie robót 1okalizacja i obliczenia |  | Jedn. |  | Ilość |  | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D-01.00.00 |  |  | I. Roboty przygotowawcze - CPV 45100000-8 |  |  |  |  |  |
| 1. | 01.01.01 |  |  | Roboty pomiarowe związane z budową drogi w terenie równinnym |  | km | 0,486 |  |  |
|  | D-02.00.00 |  |  | II. Roboty ziemne - CPV 45100000-8 |  |  |  |  |  |
| 2. | 02.01.01 |  |  | Wykonanie rowów odwadniających głębokości 40 cm z odwiezieniem urobku na pobocza i odkład 300,0*2*0,36+200,0*1,7*0,30= 318,0 m3 |  | m3 | 318,0 |  |  |
|  | D-04.00.00 |  |  | III. Podbudowa – CPV 45233000-9 |  |  |  |  |  |
| 3. | 04.01.01 |  |  | Wykonanie koryta głębokości 30 cm pod podbudowę nawierzchni wraz z rozbiórką zniszczonej podbudowy z kruszywa łamanego powierzchniowo utrwalonego grub.15 cm , profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, z odwiezieniem gruntu na odkład (8,0+45,0+7,0)*3,0 +4,5*2,0+25,0=214,0 m2 |  | m2 | 214,0 |  |  |
| 4. | 04.02.01 |  |  | Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej z piasku , grub.10 cm Jak w poz. 3 |  | m2 | 214,0 |  |  |
| 5. | 04.04.02 |  |  | Wykonanie podbudowy z tłucznia, grub.20 cm Jak w poz. 3 |  | m2 | 214,0 |  |  |
| 6. | 04.08.01 |  |  | Wyrównanie- wzmocnienie deformacji istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym przy średniej grub.6,0 cm (415,0-208,0)*5,10*0,06=63,34 m3 |  | m3 | 63,34 |  |  |
| 7. | 04.03.01 |  |  | Mechaniczne oczyszczenie istniejącej nawierzchni (486,0-207,0)*5,10=1422,9 m2 |  | m2 | 1422,9 |  |  |
| 8. | 04.03.01 |  |  | Skropienie nawierzchni lepiszczem asfaltowym w ilości 0,5 kg/m2 486,0*5,10=2478,6 m2 |  | m2 | 2478,6 |  |  |
|  | D-05.00.00 |  |  | IV. Nawierzchnia – CPV 45233000-9 |  |  |  |  |  |
| 9. | 05.03.05 |  |  | Warstwa wiążąca nawierzchni z mieszanki mineralno- asfaltowej otaczanej na gorąco w ilości 100 kg/m2 , dla KR-1 486,0*5,10=2478,6 m2 |  | m2 | 2478,6 |  |  |
| 10. | 05.03.05 |  |  | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej grubości 4 cm , dla KR-1 486,0*5,00=2430,0m2 |  | m2 | 2430,0 |  |  |
|  | D-06.00.00 |  |  | V. Roboty wykończeniowe - CPV 45100000-8 |  |  |  |  |  |
| 10. | 06.04.01 |  |  | Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, grubość namułu 20 cm |  | m2 |  |  |  |
| 11. |  | 06.01.01 |  | Plantowanie skarp wykopów i nasypów w gruncie kat. III. 300,0*2*1,4=840,0 m2 |  | m2 | 840,0 |  |  |
| 12. | 06.03.01 |  |  | Uzupełnienie poboczy gruntem z wykopu z wyrównaniem do spadku 8% i zagęszczeniem. Grunt kat. III. 207,0*2*0,75*0,12+279,0*2*0,75*0,04=54,0 m3 |  | m3 | 54,0 |  |  |